ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN  ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

“Desarrollo de aplicación con sensores de temperatura usando una versión del Lenguaje JAVA llamada JAVELIN adecuada para el uso en Microcontroladores que admiten esta tecnología”

TESINA DE SEMINARIO

Previa a la obtención del título de:

INGENIERO EN COMPUTACIÓN ESPECIALIZACIÓN

SISTEMAS TECNOLÓGICOS

INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Presentado por:

###### Bertha Piedad Palomeque Ávila                           Rodrigo Alberto Barzola Jaramillo

GUAYAQUIL - ECUADOR

2010

## AGRADECIMIENTO

A la Santísima Virgen y a Dios que me ha iluminado a lo largo de mi carrera universitaria y de mi vida.

Mi eterno agradecimiento y aprecio a mis padres y al Ing. Carlos Valdivieso, Director de Seminario de Graduación por su invaluable ayuda.

B.P.P.A.

Agradezco  a   Dios  por       darme   la oportunidad    de   seguir    en    este  mundo   y   a   mis   padres    por   el  esfuerzo  y el apoyo que siempre me han dado.

R.A.B.J.

DEDICATORIA

Dedico  este trabajo a todas   las personas que en forma directa e indirecta me apoyaron para la realización del mismo, y en especial a mis padres Beatriz Ávila y Guillermo Palomeque, mi hija Odalys, mi esposo Jorge Estrada que con su ejemplo de amor y constancia han influido en mi personalidad para poner el entusiasmo, dedicación y esfuerzo necesario a fin de culminar este logro profesional.

B.P.P.A.

Dedico este trabajo a mis padres Modesto Barzola y Elena Jaramillo quienes siempre han estado para apoyarme y me  enseñaron que nunca es tarde para salir adelante, a mi hermana  Verónica y a mi sobrino Omarcito, quien a pesar de su edad me enseñó que todo es posible  mientras te lo  propongas, y a mi novia Katty Rodríguez, a quien quiero mucho  y con quién compartiré toda mi vida,  ella me demuestra que a pesar de los problemas siempre hay que seguir hacia adelante y nunca hay que rendirse; todos son parte de mi vida. Los amo

R.A.B.J

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

-----------------------------------------

Ing. Carlos Valdivieso A.

PROFESOR DE SEMINARIO DE GRADUACIÓN

---------------------------------------

Ing. Hugo Villavicencio

DELEGADO DEL DECANO

#### DECLARACION EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesina de Seminario, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL”.

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

____________________________________

BERTHA PIEDAD PALOMEQUE AVILA

___________________________________

RODRIGO ALBERTO BARZOLA JARAMILLO

RESUMEN

El proyecto de tesis se divide en cuatro partes para una mejor comprensión.

Brevemente se presenta el sensor de temperatura y algunos conceptos  de Java con el que se desarrolló la programación e implementación del sensor de temperatura.

En el capítulo I se detalla la descripción general del sistema, alcance, limitaciones, descripción específica del sensor de temperatura, ventajas del Javelin Stamp en comparación con otros microcontroladores.

El capítulo II consta de las conexiones que tiene la tarjeta Javelin Stamp, características del módulo Javelin Stamp, componentes, conector RS-232, conector Jack hembra, SP237ACT, descripción del módulo Javelin Stamp, sensor DS1620.

El capítulo III a fin de establecer un conocimiento del código desarrollado, se realiza el análisis del código de programación en Javelin Stamp, el esquemático del hardware del módulo Javelin Stamp, figuras explicativas de

la programación e implementación del sensor de temperatura como parte del desarrollo de nuestro proyecto.

Finalmente de lo desarrollado obtenemos el sensor de temperatura  se realizan pruebas y simulaciones  con lo cual se obtienen resultados que se presentan a través de ilustraciones, pruebas con el integrado DS1620, y un tutorial de la programación orientada a objetos Java.

INDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN...................................................................................................   II

INDICE GENERAL......................................................................................   IV

INDICE DE FIGURAS.................................................................................   VII

INDICE DE TABLAS...................................................................................    IX

INDICE DE ANEXOS.………………………………………………………….    X

INTRODUCCIÓN

# I. GENERALIDADES 	   1

  - Descripción General del Sistema	   1

  - Alcance del Sensor de Temperatura	   2

  - Limitaciones del Proyecto Sensor de Temperatura 	   3

  - Descripción específica del Sensor de Temperatura 	   4

  - Ventajas del Javelin Stamp………………………………………………...    4

# II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 	  6

  - Starter Kit Javelin Stamp 	  6

  - Características del Módulo Javelin Stamp	  7

  - Componentes de Starter Kit  	  7

    - Starter Kit Javelin Stamp 	  8

    - Conector RS-232  	  9

    - Jack Hembra 	10

    - Regulador de Voltaje	 11

    - SP237ACT 	 12

  - Descripción del Starter Kit Javelin Stamp 	 13

    - Descripción del módulo Javelin Stamp………………………….  13

    - Descripción del integrado DS1620………………………………  15

# III. DISEÑO DE SOFTWARE Y HARDWARE 	 17

  - Análisis del código de programación en Javelin Stamp	 17

  - Programa realizado en Javelin 	 18

  - Esquema del Hardware del módulo Javelin Stamp 	 23

  - Ilustraciones de Java y Javelin Stamp ……………………………………  24

# IV. PRUEBAS Y SIMULACIÓN  	   32

  - Simulación del Sensor de Temperatura con Javelin Stamp 	   32

    - Pruebas con el Integrado DS1620 	   33

  - Simulación con el Javelin Stamp 	   34

  - Tutorial de Software utilizado  	   39

    - Características del Lenguaje de Programación 	   41

  - Diferencias con Lenguaje Estructurado	   46

  - Principios Básicos para programar en Java 	   46

  - Ejemplos de Programación ………………………………………………   48

  - Diferencias entre Java y Javelin Stamp … .……………………………    49

  - Ejemplos en Javelin Stamp………………………………………………    51

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

INDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 2.1.    	Componentes de Hardware Javelin Stamp	  8

Figura 2.2.    	Conector RS-232  para comunicación serial	  9

Figura 2.3.   	Conector Jack  hembra	 10

Figura 2.4.   	Regulador de Voltaje	 11

Figura 2.5.  	Integrado LM237 (comunicación serial)	 12

Figura 2.6. 	Módulo Javelin Stamp	 13

Figura 2.7.	Integrado DS1620	 15

Figura 3.1.	Esquema de Conectores del Javelin Stamp	 23

Figura 3.2.    	Programación Orientada a Objetos vs Estructurado	 24

Figura 3.3.    	Abstracción de Objetos	 24

Figura 3.4.    	Ejemplo de Abstracción de Objetos	 25

Figura 3.5.    	Diferencias entre Lenguaje Orientado a Objetos y Lenguaje Estructurado	   25

Figura 3.6.    	Plataformas en que trabaja Java	   26

Figura 3.7.   	Sintáxis para programar en Java	   26

Figura 3.8.    	Programación Java vs Javelin	   27

Figura 3.9.    	Programación Java vs Javelin	   27

Figura 3.10.   	Diferencias entre los Lenguajes	   28

Figura 3.11.    	Características del módulo de Javelin Stamp	   28

Figura 3.12      Diagrama de bloque del Javelin Stamp....………………….   29

Figura 3.13      Programación en Javelin Stamp…………………………….    29

Figura 3.14      Programación en código de Java……………………………   30

Figura 3.15	Descripción de pines de conexión……………………….……  30

Figura 3.16	 Integrado DS1620 ………………………………………….…   31

Figura  4.1       Conexión del DS1620  en tarjeta Javelin Stamp…………..   33

Figura 4.2        Pantalla de respuesta  de simulación con Javelin 32˚……... 34

Figura 4.3       Simulación con Javelin Stamp  33˚.………………………….. 35

Figura 4.4       Simulación con Javelin Stamp  34˚……………………………35

Figura 4.5       Pantalla de respuesta  de simulación con Javelin  26˚……...36

Figura 4.6       Pantalla de respuesta  de simulación con Javelin  28˚….…..36

Figura 4.7      Pantalla de respuesta  de simulación con Javelin  25˚………37

Figura 4.8      Pantalla de respuesta  de simulación con Javelin  30˚………37

Figura 4.9      Ilustración de maqueta con módulo Javelin Stamp 1………..38

Figura 4.10    Ilustración de maqueta con módulo Javelin Stamp 2……..…38

Figura 4.11    Ilustración de maqueta con módulo Javelin Stamp 3…..……39

Figura 4.12   Java lenguaje de programación multiplataforma……………..45

INDICE DE TABLAS

Pág.

- Pines de Conector  RS-232 	   9

- Comandos  del  DS1620	 31

INDICE DE ANEXOS

Pág.

Anexo I.    Comandos y Características del DS1620 	 55

Anexo II.   Javelin Quick Start	 61

CAPITULO 1

GENERALIDADES

  - Descripción General del Sistema.

El presente proyecto aborda el diseño  e implementación  de un sensor de temperatura con el módulo Javelin Stamp que viene incluido en el Javelin Stamp  Starter Kit, el módulo Javelin Stamp es un sistema con memoria EEPROM, flash, fuente e interfaz, además de ser pequeño pero potente que hace uso del lenguaje de programación Java.

Para la elaboración del sistema, se realiza la codificación en Java mediante un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos (firmware), grabando en memoria tipo no volátil las instrucciones de código que se utilizan para el Javelin Stamp y luego son ejecutados desde una SRAM paralela.

Para escribir el código se utiliza el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que sirve para la compilación del programa realizado en el lenguaje de programación Java, el Javelin Stamp IDE tiene un terminal virtual que permite enviar y recibir mensajes desde el módulo Javelin Stamp, la misma que viene incorporada con métodos que se utilizan para codificar  mediante  librerías.

Para el desarrollo del proyecto se utiliza el integrado DS1620 que permite sensar y almacenar temperaturas máxima y mínima leídas, este módulo tiene pines programables para los valores medidos a través de una simple interfaz RS-232. En nuestro proyecto, la tarea principal del módulo es la de regular el tráfico de los datos de temperatura con el sensor.

  - Alcance del Sensor de Temperatura.

El trabajo realizado en este proyecto se orienta a la elaboración de un programa que permita simular un sensor de temperatura empleando el módulo Javelin Stamp, además la implementación del esquema de dispositivos para su funcionalidad.

  - Limitaciones del proyecto Sensor de Temperatura

El componente DS1620 es un integrado que trabaja con un rango de temperatura, desde -55 a 125 ºC, sin embargo el proyecto no puede ser colocado a temperaturas extremas ya que todos sus componentes y conexiones se encuentran al medio ambiente.

La tarjeta Javelin Stamp se debe manipular con cuidado, debido a que las conexiones de elementos externos a la tarjeta (DS1620, cables puentes, elementos pasivos) no están incorporados en este hardware.

  - Descripción específica del Sensor de Temperatura.

Este proyecto tiene como objetivo, la programación e implementación de  un   sistema    para   medir   temperatura   usando   el   microcontrolador  avanzado Javelin Stamp.

El proyecto consta de dos partes, una de software y otra de hardware. En el software se implementarán rutinas donde el Javelin Stamp tiene como base el lenguaje de programación Java.

El lenguaje Java nos da la posibilidad de tener una amplia gama de recursos y librerías para facilitarnos el desarrollo del software.

El hardware vendrá complementado por las diferentes conexiones que tiene el microcontrolador, además admite la comunicación vía serial (RS-232), permitiéndonos transmitir información hardware –PC,  PC – hardware.

La arquitectura del hardware facilita las conexiones de los elementos pasivos y sensores para la implementación de proyectos.

  - Ventajas del Javelin Stamp.

La tarjeta fue diseñada de acuerdo a las necesidades de algunos usuarios que enseñan a conectar y programar microcontroladores, ya que permite de una forma rápida y cómoda la conexión de la PC con las señales del módulo Javelin Stamp.

El lenguaje de programación Java es una de las razones principales  que hace al módulo Javelin Stamp único y diferente a los microcontroladores típicos y lo convierten en un módulo potente.

CAPITULO 2

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

  - Starter Kit Javelin Stamp

Para iniciar con una exitosa programación en Java el Starter Kit tiene todo lo que necesita para la realización de proyectos,  la tarjeta Javelin Stamp tiene conexiones para puerto RS-232, servomotores, miniprotoboard, bloque de conectores para la comunicación entre el microcontrolador y elementos pasivos e integrados, además un bloque adicional de conectores para realizar la comunicación serial a periféricos externos.

Este proyecto se identifica con el módulo de Javelin Stamp que es un pequeño pero potente sistema que ayuda a la comunicación con el integrado DS1620, mismo que lee los datos,  los transforma y envía en valores de temperatura hacia el módulo Javelin.

Para la programación es primordial el uso del software del Javelin Stamp, que interactúa directamente con la tarjeta mediante una conexión serial, reconoce automáticamente el hardware al ejecutar las instrucciones del fichero.

  - Características del Módulo Javelin Stamp

- La memoria RAM es de 32 k bytes  de espacio de programa (el espacio sobrante puede utilizarse para variables, matrices.

- El buffer del Serial es de 32 bytes de memoria EEPROM no volátil.

- Búfer de comunicación en serie en el fondo
hasta siete objetos UART que pueden comunicarse de forma independiente el uno del otro y el programa principal.

- Modulación de ancho de pulso en segundo plano.

- Velocidad de ejecución de instrucciones de 8000 instrucciones por segundo (sin incluir los procesos en segundo plano que se ejecutan independientemente de las tareas de primer plano).

  - Componentes de Starter Kit

El Starter Kit del Javelin Stamp consta de varios componentes que se van a presentar a continuación. Cada uno cumple un funcionamiento y acoplados son una herramienta robusta para desarrollar programación Java, adicionalmente tiene dispositivos propios de Parallax.

    - Starter Kit Javelin Stamp

Figura 2.1 Componentes del hardware Javelin Stamp.

    - Conector RS-232 (comunicación serial)

Figura 2.2 Conector RS-232 para comunicación serial.

Conector RS-232 el cual me permite comunicarme de manera serial entre equipos

Tabla I.  Pines del conector RS-232

| - Detección de portadora de datos | - Datos recibidos |
| --- | --- |
| - Datos transmitidos | - Terminal lectura de datos |
| - Señal de tierra | - Datos listos para lectura |
| - Requerimiento para enviar | - Limpio para enviar |
| - Indicador |  |

Teniendo en cuenta que la comunicación entre la PC y el Javelin Stamp es de conexión punto a punto.

    - Conector Jack Hembra (Alimentación)

Figura 2.3 Componente Jack Hembra

Este dispositivo  permite tener una conexión de voltaje de manera segura, ya que mantiene la línea de voltaje y tierra totalmente aislado.

    - Regulador de Voltaje  (Regulador 5V)

Figura 2.4 Regulador de 5v.

Componente dedicado a establecer un voltaje constante dentro del circuito, con el cual alimento al protoboard, sin tener el peligro de que el voltaje con que está alimentada la tarjeta  afecte a otros elementos, también llamado estabilizador de voltaje o acondicionador de voltaje.

Es un equipo eléctrico que acepta una tensión eléctrica de voltaje variable a la entrada, dentro de un parámetro predeterminado y mantiene a la salida una tensión constante (regulada).

Cuando el campo de regulación es insuficiente podemos fabricar un equipo con un rango adecuado a la necesidad.

Para este caso es necesario monitorear o graficar la línea de alimentación para determinar los límites máximo y mínimo de variación de la línea.

    - SP237ACT (Comunicación Serial)

Figura 2.5 Integrado LM237 para comunicación serial

El   integrado  LM237   me  permite   comunicar   el   hardware   a

cualquier equipo periférico, a través de la comunicación serial con

la ayuda del conector RS-232.

  - Descripción del Starter Kit Javelin Stamp

    - Descripción del Módulo Javelin Stamp.

El Javelin Stamp es uno módulo de  24 pines y este microcontrolador es programado en el lenguaje de programación Java.

Figura 2.6 Módulo Javelin Stamp

Dentro de la arquitectura podemos encontrar varios componentes que permiten el trabajo del Javelin Stamp, en la Figura 2.6 podemos observar en la parte izquierda la parte superior del Javelin y en la parte derecha la inferior del Javelin.

El conector de comunicación, está en la parte inferior de la tarjeta Javelin Stamp. A través de este conector el Javelin puede comunicarse con la PC por el puerto serial RS-232, y así utilizar este medio para las descargas del programa y depuraciones.

La ventaja de tener dos memorias es que permite utilizar la memoria SRAM para realizar el trabajo con el Javelin de una manera de comunicación paralela, poniendo en segundo plano la comunicación serial mediante la memoria EEPROM.

El bloque del regulador conmutado, alimentados con voltaje de 6 a 24 VDC, y los elementos pasivos dentro del modulo Javelin Stamp, en conjunto me permiten regular el voltaje y mantenerlo constante en 5 VDC.

    - Descripción del integrado DS1620.

Figura 2.7 Integrado DS1620

El DS1620 termómetro y termostato dispone de 9 bit para la lecturas que indican la temperatura del dispositivo.With three thermal alarm outputs, the DS1620 can also act as a thermostat. Con tres salidas de alarma térmica, el DS1620 también puede actuar como un termostato: T HIGH is driven high if the DS1620's temperature is greater than or equal to a user-defined temperature TH.

T ALTA está impulsado alto si la temperatura del DS1620 es mayor o igual a una temperatura definida por el usuario TH. T LOW is driven high if the DS1620's temperature is less than or equal to a user-defined temperature TL.

T BAJA está impulsado alto si la temperatura del DS1620 es inferior o igual a una temperatura definida por el usuario TL.

Con lo cual TH y TL son utilizadas como alarmas permanentes y solo pueden ser reseteados por software o retirando la alimentación al integrado.

T COM is driven high when the temperature exceeds TH and stays high until the temperature falls below that of TLT COM es impulsada alta cuando la temperatura supera los TH y se mantiene alta hasta que la temperatura cae por debajo de la de TL. Con lo cual es muy útil para el uso y funcionamiento del método de termostato.

Ajustes de temperatura definido por el usuario se almacenan en  no volátil, así que las piezas pueden ser programados antes de la inserción en un sistema, así como se utiliza en aplicaciones independientes sin una CPU. Temperature settings and temperature readings are all communicated to/from the DS1620 over a simple 3-wire interface. Los ajustes de temperatura y temperatura son comunicados desde / hasta el DS1620 través de una interfaz sencilla de 3 cables.

Según la figura 2.7 podemos denotar los pines del DS1620 permitiéndonos identificar la conexión para la buena operación del sensor de temperatura.

CAPITULO 3

# 3. DISEÑO  DE SOFTWARE Y HARDWARE

  - Análisis del Código de programación en Javelin Stamp

El código del programa escrito en el IDE del Javelin Stamp tiene como objetivo la comunicación entre las instrucciones en Java con el integrado DS1620 que permite enviar y recibir datos de temperatura.

El desarrollo de la codificación tiene como librería principal  core, esta nos permite la entrada y salida de  valores de temperatura entre el módulo Javelin Stamp y el DS1620 usando los métodos shiftIn () y shiftOut ().

El método dsTemp () es importante porque usa las funciones antes mencionados shiftIn () y shiftOut () para la comunicación bidireccional con el DS1620.

Para iniciar la comunicación entre el módulo Javelin y el DS1620 primero se debe setear en true el pin  de activación (EnablePin), con el fin de que permita el envío y recepción de los datos. El valor hexadecimal AA reporta la temperatura, y es enviada para el DS1620 usando el método shiftOut (). Lo siguiente que se realiza es que la variable data setea al método shiftIn ().

Aquí también utilizamos el CPU que contiene llamadas específicas para ayudar a manejar los recursos del Javelin Stamp (hardware), en los incluyen pines de entradas y salidas.

Todos los miembros del CPU son estáticos, entonces no se necesita crear una instancia del objeto; simplemente se llama a los miembros como se necesite según la programación.

  - Programa realizado en Javelin

import stamp.core.*;

public class ProyectoTemp

{

//----------- declaración de  los pines I/O  para DS1620

final static int dataPin = CPU.pin15;

final static int clockPin = CPU.pin14;

final static int enablePin = CPU.pin13;

//----------- Inicio de caracteres usado para colocar el cursor en la ventana de  mensajes de javelin

final static char HOME = 0x01;

//---------- códigos para la inicialización DS1620 y la medición de temperatura

final static int WRITE_CONFIG = 0x0C;

final static int WRITE_TL = 0x02;

final static int START_CONVERT = 0xEE;

final static int READ_TEMP = 0xAA;

static int DSValue, sign, i, data;

static int[] setup = {WRITE_CONFIG,WRITE_TL,START_CONVERT};

//--------Usando un lazo, el método dsInit (abajo) los valores de los accesos //--------de la matriz de configuración

//-------- El comando SHIFTOUT da el reloj de cada valor en el DS1620.

static void dsInit(int config[])

{

CPU.writePin(enablePin,false);

CPU.delay(10);

for (int i = 0; i < config.length; i++)

{

CPU.writePin(enablePin,true);

CPU.shiftOut(dataPin,clockPin,8,CPU.SHIFT_LSB,config[i]);

CPU.writePin(enablePin,false);

}

}

//-------- El método dsTemp acepta comandos de la rutina principal y usos

//-------- La SHIFTOUT () para enviar este valor en el DS1620. Entonces el   //-------- SHIFTIN ()

//-------- Método se utiliza para cambio en los datos de temperatura del

//-------- DS1620.El Valor positivo o negativo se devuelve a la rutina principal

static int dsTemp(int command)

{

CPU.writePin(enablePin,true);

CPU.shiftOut(dataPin,clockPin,8,CPU.SHIFT_LSB,command);

data = ((CPU.shiftIn(dataPin,clockPin,9,CPU.POST_CLOCK_LSB)>>7));

CPU.writePin(enablePin,false);

sign = data >> 8;

if ( sign == 1 )

{

return -data;

}

else

return data;

}

//-------- La rutina principal llama al método dsInit para inicializar el DS1620,

//-------- Luego se pone el valor de temperatura a partir del método dsTemp y //--------lo muestra.

public static void main()

{

dsInit(setup);

while (true)

{

System.out.print(HOME);

System.out.println ("Celsius temperature: ");

System.out.println(dsTemp(READ_TEMP)/2); //div para 2 para grados ºC

CPU.delay(5000);

}

}

}

  - Esquema del hardware del módulo Javelin Stamp.

Figura 3.1 Esquemático de conexiones del Javelin Stamp.

  - Ilustraciones de Java y Javelin Stamp.

Figura 3.2 Programación Orientada a Objetos vs Estructurado

| Figura 3.3 Abstracción de Objetos del Mundo Real |  |
| --- | --- |
| Figura 3.4 Ejemplo de Abstracción de un Objeto |

Figura 3.5 Diferencias entre Lenguaje Estructurado y Orientado a Objetos

Fi gura 3.6 Plataformas en las que puede trabajar Java.

Figura 3.7 Sintáxis para programar en Java.

Figura 3. 8 Programación Java vs Javelin.

Figura 3.9 Programación Java vs Javelin.

Figura 3.10 Diferencias en la programación Java vs Javelin

Figura 3.11 Características del módulo Javelin Stamp.

Figura 3.12 Diagrama de Bloque del módulo Javelin Stamp

| Figura 3. 13 Componentes de Starter Kit Javelin Stamp |
| --- |
| Figura 3. 14 Programación en Javelin Stamp |  |

| Figura 3.15 Descripción de pines de conexión del DS1620 |  |
| --- | --- |
| Figura 3. 16 Comandos para el Integrado DS1620 |

CAPITULO  4

# 4. PRUEBAS Y SIMULACIÓN

  - Simulación del  Javelin Stamp con DS1620.

La medición de temperatura se la realiza con el integrado DS1620 como parte sensora y el hardware del Javelin Stamp como base de control y comunicación con la PC.

El módulo  Javelin Stamp permite comunicarse con el integrado DS1620 para así realizar la interacción y control de la temperatura.

El Javelin Stamp a través de la programación en Java y con el IDE que es propio del Javelin  muestra los valores de temperatura en la PC luego de ser obtenidos y convertido a valores en centígrados o Farenheit.

### Pruebas con el Integrado DS1620

Figura 4.1 Conexión del DS1620 en tarjeta Javelin Stamp.

La conexión del Integrado DS1620 se realizó en el protoboard del

Javelin Stamp.

Todas las conexiones de alimentación  se  realizaron a  través  de

pequeños cables desde la fuente interna obtenida por el Starter

Kit  Javelin Stamp.

  - Pruebas y simulación con el  módulo Javelin Stamp.

Luego  de  programar el  microcontrolador Javelin  Stamp  se  compila el

programa e inmediatamente se abre una pantalla de tipo windows donde

se muestran los valores de temperatura ambiente que se  está sensando,

con el formato que se colocó en el programa fuente.

Figura 4.2 Pantalla de respuesta de simulación con Javelin 32˚

Figura 4.3 Simulación con Javelin Stamp 33˚

Figura 4.4 Simulación con Javelin 34˚

Figura 4.5 Pantalla de respuesta de simulación con Javelin 26˚

Figura 4.6 Pantalla de respuesta de simulación con Javelin 28˚

Figura 4.7 Pantalla de respuesta de simulación con Javelin 25˚

Figura 4.8 Pantalla de respuesta de simulación con Javelin 30˚

Figura 4.9 Ilustración de maqueta con módulo Javelin Stamp 1

Para las mediciones de  temperatura  se utilizó el Starter Kit del Javelin Stamp junto con el dispositivo DS1620, y el módulo Javelin Stamp que es programado con el lenguaje orientado a objetos Java.

Figura 4.10 Ilustración de maqueta con módulo Javelin Stamp 3

Se  tomó   en   cuenta  que  el   cableado   del componente  DS1620 al igual que todos los dispositivos, se  encuentren en un área fija por lo que es muy sensible al  movimiento.

Software utilizado (Java).

Las características de orientación a objetos fueron agregadas a muchos lenguajes existentes, la adición de estas características a los lenguajes que no fueron diseñados inicialmente para ellas condujo a menudo a problemas de compatibilidad y en la capacidad de mantenimiento del código.

La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos.

Java nació con el deseo por parte de Sun MicroSystems de buscar un lenguaje de programación enfocado a electrodomésticos pero este no tuvo la suficiente acogida por lo cual fracasó.

Java en 1995 dió un salto al mundo de Internet con lo que representó un paso muy importante dentro de este lenguaje de la programación exclusivamente enfocado a trabajar con objetos muy similar a c++, pero tomando los beneficios de este y quitando las partes que lo hacen complejo.

Java es un lenguaje de programación que tiene múltiples características para describir sus ventajas en comparación a otros programas que se han creado con anterioridad, principalmente con los programas que son de tipo estructurado como por ejemplo c, c++, etc.

Estos lenguajes fueron creados con un propósito predefinido al igual que JAVA, pero que por sus principales características lo convierten en un programa muy difícil de superar.

    - Características del Lenguaje de Programación

Existe un acuerdo acerca de qué características contempla la "orientación a objetos", las características siguientes son las más importantes:

- Simple

Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin las características menos usadas y más confusas de éstos. C++ es un lenguaje que adolece de falta de seguridad, por ello Java se diseñó para ser parecido a C++ y así facilitar un rápido y fácil aprendizaje.

Es un lenguaje sencillo de aprender. Los creadores de Java partieron de la sintáxis de C++ “simplificada” y trataron de eliminar de este lenguaje  todo lo que resultase complicado o fuente de errores, tiene incluidas librerías que facilitan el desarrollo de los programas.

- Orientado a Objetos

Es un lenguaje que utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución. Un objeto es una abstracción de algún hecho o cosa del mundo real que tiene atributos que representan sus características o propiedades y; métodos que figuran su comportamiento o acciones que realizan. Todas las propiedades y métodos comunes a los objetos se encapsulan o se agrupan en clases. Una clase es una plantilla o un prototipo para crear objetos, por eso se dice que los objetos son instancias de clases.

Un objeto posee funcionalidades,  características que pueden ser usadas en forma independiente, pero juntas se complementan.

En la actualidad posiblemente Java sea el lenguaje más orientado a objetos de todos los existentes; en Java todo, a excepción de los tipos fundamentales de variables (int, char, long...) es un objeto.

- Robusto

Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. Maneja la memoria para eliminar las preocupaciones por parte del programador de la liberación o corrupción de memoria.

El compilador Java detecta muchos errores que otros compiladores solo detectarían en tiempo de ejecución o incluso nunca.

- Seguro

En general Java no permite realizar cualquier acción que pudiera dañar la máquina o violar la intimidad del que visita las páginas web.

Java resulta extremadamente seguro, ya que no permite el acceso  a zonas delicadas de memoria o de sistema, con lo cual evitan la interacción de ciertos virus. Es decir, la seguridad se integra en el momento de compilación, con el nivel de detalle y de privilegio que sea necesario.

Dada, pues la concepción del lenguaje y si todos los elementos se mantienen dentro del estándar marcado por Sun Microsystems, no hay peligro.

- Arquitectura Neutral (Multiplataforma)

Para establecer Java como parte integral de la red, el compilador Java compila su código a un fichero objeto de formato independiente de la arquitectura de la máquina en que se ejecutará. Cualquier máquina que tenga el sistema de ejecución (run-time) puede ejecutar ese código objeto, sin importar en modo alguno la máquina en que ha sido generado.

El código generado por el compilador Java es independiente de la arquitectura: podría ejecutarse en un entorno Linux, Mac o Windows.

El motivo de esto es que el que realmente ejecuta el código generado por el compilador no es el procesador del ordenador directamente, sino que este se ejecuta mediante una máquina virtual (JVM).

En una representación en que tuviésemos que indicar  los elementos que forman parte de la arquitectura de Java sobre una plataforma, obtendríamos una figura como la siguiente:

Figura 4.11 Java lenguaje de programación multiplataforma

  - Diferencias con Lenguaje Estructurado

Las diferencias entre los lenguajes estructurados y Java son varias pero las que hemos considerado primordiales son:

Los lenguajes de programacion estructurada están orientados a acciones, y la unidad de programación es la función.

La programacion orientada a objetos encapsula datos (atributos) y métodos (comportamiento), en objetos que están relacionados entre sí, la unidad de programación es la clase.

  - Principios Básicos para Programar en Java

Antes de empezar a programar en Java se tiene que familiarizar con los nombres utilizados; el lenguaje se basa en pensar que hay en el mundo real objetos y esos objetos tienen un tipo o clase. Por ello el lenguaje se basa en clases, que describen como son los objetos.

El objeto es igual que decir la instancia de la clase, las funciones son llamadas métodos, las características son los atributos y el conjunto de objetos es la clase.

Hay elementos que deben estar presentes para ejecutar un programa en Java: El programa debe estar dentro de una definición de clase

public class ClassName{

}

La clase se debe de llamar exactamente igual que el fichero que la contiene.

La clase que se llama igual que el fichero debe de estar precedida de la palabra public.

Cuando se intenta ejecutar una clase java, la máquina virtual lo que hace es llamar a un método especial llamado main que debe estar dentro de la clase a ejecutar:

public static void main{

}

Los comandos de Java se terminan con punto y coma; Java utiliza cinco tipos de elementos: enteros, reales, booleanos caracteres que se pueden poner en cualquier lugar del código fuente de Java, cada uno de estos literales tiene un tipo asociado con él.

En  este  lenguaje  se  pueden  declarar   arreglos  de  cualquier  tipo:

char s[];

int iArray[];

int tabla[][]=new int[4][5]

  - Ejemplos de Programación

Ejemplo1

public class Ejemplo1 {

public static void main(String []args){

System.out.println(“Hola a todos”)

}

}

Ejemplo2

Public class Ejemplo2 {

Public static void main (String []args){

int a,b=0;

for(a=o;a<10;a++)

{b+=a;          // es igual b=b+a;

}

System.out.println(b)

}

}

  - Diferencia entre Java y Javelin Stamp

- La declaración del Programa principal no requiere del (String args[]) es decir :  Java: 	public static void main (String args[])

Javelin: 	public static void main ()

- El tipo int es de 16 bits de ancho, en lugar de 32-bits como es en el lenguaje de programación en Java.

- El tipo long no es compatible.

- Con el tipo de byte de 8-bit de datos, los valores oscilan entre - 128 y 127.

- Si necesita tipo byte sin signo, el uso del char puede ir desde 0 hasta 255.

- Tipos de punto flotante (float y double) no son compatibles.

- No hay recolección de basura.

- Una vez que asignada memoria, nunca es recuperado.

- Muchas librerías estándar de clases de Java no están disponibles, mientras que otras son diferentes (debido a las diferencias de tipo de datos).

- El módulo de Javelin Stamp tiene muchas librerías que no figuran en el estándar de Java que permiten controlar el hardware y los dispositivos periféricos.

- Los tipos de datos string  y char están compuestos de caracteres ASCII 1-byte.

- El microcontrolador  de Javelin Stamp sólo admite una sola matriz de diferentes dimensiones a diferencia de Java que admite varias matrices.

  - Ejemplos en Javelin Stamp.

- Programa en Javelin

public class Ejemplo {
   public  static  void  main()

{
  System.out.println ("Hola Mundo"); 
  } 
  }

- Programa en Javelin

import stamp.core.*;  // Para ser capaz de utilizar métodos de la clase de CPU

public class BotonLed // Nombre de archivo es igual que el nombre de la clase

{

static boolean P0 = true;

public static void main()

{ while (true)

{ if (CPU.readPin(CPU.pins[1])== false)

{ P0= !P0;

CPU.writePin(CPU.pins[0],P0);

CPU.delay(1000);

}

else

{ CPU.writePin(CPU.pins[0],true);

}

}

}

}

INTRODUCCION

El Starter Kit Javelin Stamp consiste básicamente en un módulo que se programa con instrucciones del lenguaje Java de Sun Microsystems. El lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos.

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de la programación e implementación para un sistema que permite sensar temperatura, con un paquete de Java usado en el  Javelin Stamp.

El proyecto consta de dos partes, una de software que implementa el código con el lenguaje de programación Java; y otra de hardware que proporciona un control inteligente de un dispositivo de temperatura DS1620 que puede trabajar en forma autónoma con función de termostato.

El hardware de Javelin Stamp es una herramienta que permite el desarrollo del proyecto basado en el módulo Javelin Stamp y la programación en Java utilizando librerías propias.

En el capítulo III se presentan figuras que demuestran como se realiza la integración de ambas partes, es decir parte electrónica hardware con el programa software, lo necesario para iniciarse en la programación JAVA y consta con ejemplos para  la identificación de la sintáxis y términos que se utilizan;  que  tiene como punto el poder lograr utilizar el lenguaje de programación para el proyecto.

CONCLUSIONES

- La combinación del software que es el lenguaje de programación JAVA  y el hardware, hacen que  el módulo Javelin Stamp sea una poderosa herramienta dentro de la implementación de circuitos con microcontroladores, permitiendo de esta manera alcanzar uno de los objetivos de nuestro proyecto, la elaboración de un sensor de temperatura.

- Tomando en cuenta que la idea inicial de incursionar en la elaboración y simulación de módulos  a través de Java se puede considerar que los resultados que se obtuvieron en la simulación del sensor de temperatura son satisfactorios con los que se podría extender a una mayor investigación para casos particulares en otros controles.

- Dependiendo de la programación del microcontrolador, podemos disponer de una gran cantidad de funciones y aplicaciones. En nuestro caso, la tarea principal del microcontrolador es la de regular el tráfico de los datos  con el integrado DS1620; las funciones proporcionadas por el programa del microcontrolador establecen sobre el circuito los umbrales de conmutación y el almacenamiento de la temperatura máxima y mínima leídas.

- En base a nuestra experiencia en el desarrollo de nuestro proyecto se pudo observar  que se pueden obtener iguales o mejores aplicaciones gracias a las ventajas que proporciona las librerías del módulo de Javelin Stamp, tales como core diseñada para facilitar el uso al Javelin Stamp en el momento de leer sensores, controles de salidas de circuitos, comunicación con periféricos y más.

- El DS1620  tiene un conjunto de grupos funcionales que nos permiten realizar un gran número de aplicaciones, es un elemento que puede trabajar como un termostato sin necesidad de una circuitería periférica demasiado amplia y compleja, con lo cual no necesita la conexión a elementos externos como microcontroladores para  poder  realizar un control de tipo ON – OFF (relés), convirtiéndose de esta manera en un pequeño hito para innovar con nuevas tecnologías de simulación y que se puedan desarrollar a gran escala.

RECOMENDACIONES

- Tener conocimiento básico en  microcontroladores y lenguaje de programación Java facilita el entendimiento y programación de las sentencias dentro del Javelin Stamp.

- Al conectar la fuente de voltaje al hardware del Javelin Stamp hay que poner atención en la polaridad y el nivel de voltaje que esta envía para no dañar el microcontrolador.

- Si se utiliza un cable de comunicación serial diferente al que trae el hardware, cerciorarse de que sea una conexión de punto a punto, de no ser así no se podrá comunicar la PC con el Javelin Stamp.

- Asegurarse de  tener  conectado el hardware con el cable serial a la PC, para que el software del Javelin  me permita trabajar con la tarjeta del Javelin Stamp.

- El trabajo se lo realizó con un kit con cable de comunicación serial  por lo cual sería recomendable obtener un adaptador  o seleccionar un kit con comunicación USB para que sea más accesible la conexión del hardware a todas las máquinas.

ANEXO I

COMANDOS Y CARACTERÍSTICAS DEL DS1620

ANEXO II

BIBLIOGRAFÍA

[1]     Deitel & Deitel, Cómo Programar en Java,Primera Edición, Prentice Hall, 20/03/2010.

[2]   Dennis M Ritchie & Brian W. Kernighan, El Lenguaje de Programación Java, Segunda Edición, Prentice Hall, 22/03/2010.

[3]   Wikipedia, Lenguaje de Programación Java, 20 / 03 / 2010,

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programación).

[4]  Desarrolloweb, Descripción y Características de Java, 25 / 03 / 2010,

http://www.desarrolloweb.com/articulos/497.php.

[5] Profesores,  Literales en Java, 25 / 03 / 2010,

http://profesores.fi-b.unam.mx/carlos/java/java_basico2_4.html.

[6]   error500, Recolector de basura en Java, 30 / 03 / 2010,

http://www.error500.net/garbagecollector/java/recolector_de_basura.html

[7]  Parallax, Especificaciones del Javelin Stamp, 4 / 04 /2010,

http://www.parallax.com/Store/Microcontrollers/JavelinStamp/tabid/517/CategoryID/13/List/0/Level/a/ProductID/5/Default.aspx?SortField=ProductName%2cProductName

[8]  Parallax, Información general sobre Javelin Stamp, 4 /04/ 2010,

http://www.parallax.com/ProductInfo/Microcontrollers/JavelinStampGeneralInformation/tabid/255/Default.aspx

[9]   Parallax, JavelinDownloads, 06 / 04 / 2010,

http://www.parallax.com/ProductInfo/Microcontrollers/JavelinDownlads/tabid/443/Default.aspx

[10]   Parallax, portals, 08 / 04 / 2010,

http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/sw/Javelin/Java.zip

[11]   Datasheets, Especificaciones del DS1620 (página PDF), 10 /04/2010, http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1620.pdf

[12]   datasheetcatalog, Datasheet para el DS1620 (página PDF), 10/04/2010 http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/D/S/1/6/DS1620.shtml