TERCERA  EVALUACION 1º TERMINO AÑO LECTIVO 2010-2011

MATERIA:   OPERACIONES UNITARIAS II

FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2010

ALUMNO:

1º PARTE:  RESOLUCION DE PROBLEMAS ( 70% DEL PUNTAJE TOTAL DEL EXAMEN)

1.- Se tiene el sistema acetona – metanol a 1 atm de presión. Es necesario diseñar una columna para separar una alimentación que contiene 25% mol de acetona y 75% mol de metanol en un producto de destilado con 78% mol de acetona y un producto residual con 1% mol de acetona. La alimentación entra como una mezcla de equilibrio de 30% líquido y 70% vapor. Se utilizará una relación de reflujo al doble del valor del Reflujo mínimo. El reflujo entra a la columna a temperatura de condensación. Los calores latentes molares para ambos componentes son7700 cal/mol. La eficiencia de Murphree de los platos es del 70%. Calcular a) el número de platos reales que se requieren b) el calor necesario en el hervidor y el retirado en el condensador.

Fracción mol acetona

Temperatura C		X		Y

| 64,5 63,6 | 0 0,05 | 0 0,102 |
| --- | --- | --- |
| 62,5 | 0,1 | 0,186 |
| 60,2 | 0,2 | 0,322 |
| 58,65 | 0,3 | 0,428 |
| 57,55 | 0,4 | 0,513 |
| 56,7 | 0,5 | 0,586 |
| 56 | 0,6 | 0,656 |
| 55,3 | 0,7 | 0,725 |
| 55,05 | 0,8 | 0,8 |
| 56,1 | 1,0 | 1,0 |

2.- En base a los siguientes datos trazar la curva de solubilidad límite y las líneas de reparto o unión para el sistema tricloroetano,agua, acetona. Seguir el criterio en el diagrama triangular de Mc Cabe Smith

Curva de Solubilidad Límite

| Tricloroetano(% peso) | Agua (% peso) | Acetona(%peso) |
| --- | --- | --- |
| 94,73 | 0,26 | 5,01 |
| 79,58 | 0,76 | 19,66 |
| 67,52 | 1,44 | 31,04 |
| 54,88 | 2,98 | 42,14 |
| 38,31 | 6,84 | 54,85 |
| 24,04 | 15,37 | 60,59 |
| 15,39 | 26,28 | 58,33 |
| 6,77 | 41,35 | 51,88 |
| 1,72 | 61,11 | 37,17 |
| 0,92 | 74,54 | 24,54 |
| 0,65 | 87,63 | 11,72 |
| 0,44 | 99,56 | 0,00 |

Líneas de Unión

| % peso capa acuosa | % peso capa extracto |
| --- | --- |

| Tricloroetano | Agua | Acetona | Tricloroetano | Agua | Acetona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,52 | 93,52 | 5,96 | 90,93 | 0,32 | 8,75 |
| 0,73 | 82,23 | 17,04 | 73,76 | 1,10 | 25,14 |
| 1,02 | 72,06 | 26,92 | 59,21 | 2,27 | 38,52 |
| 1,17 | 67,95 | 30,88 | 53,92 | 3,11 | 42,97 |
| 1,60 | 62,67 | 35,73 | 47,53 | 4,26 | 48,21 |
| 2,10 | 57,00 | 40,90 | 40,00 | 6,05 | 53,95 |
| 3,75 | 50,20 | 46,05 | 33,70 | 8,90 | 57,40 |
| 6,52 | 41,70 | 51,78 | 26,26 | 13,40 | 60,34 |

Además :

- Determinar gráficamente las composiciones para dos etapas de extracción de: Xe y Xr, si partimos de una alimentación del 50% acetona y 50 % agua; 120 kg/h; se utilizará en cada etapa de extracción lateral solvente fresco en un caudal másico de 100 kg/h

- Para un proceso en contracorriente, determinar el número de etapas de extracción, si se desea recuperar el 98% de la acetona que existe en la alimentación.

3.- Usando un filtro prensa con área de 0,0929 m2; Presión constante = 34,5 kPa de una suspensión acuosa de 13,9 % peso de CaCO3 a 300 ºK. La relación de masa de torta húmeda a torta seca es de 1,59  . La densidad de la torta seca es de 1017 kg/m3 y se tienen los siguientes datos experimentales:

W = kg de filtrado	t= tiempo en segundos

| W | t |
| --- | --- |
| 0,91 | 24 |
| 1,81 | 71 |
| 2,72 | 146 |
| 3,63 | 244 |
| 4,54 | 372 |
| 5,44 | 524 |
| 6,35 | 690 |
| 7,26 | 888 |
| 8,16 | 1188 |

Calcular Alfa y Rm

TERCERA  EVALUACION 1º TERMINO AÑO LECTIVO 2010-2011

MATERIA:   OPERACIONES UNITARIAS II

FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2010

ALUMNO:

2º PARTE:  PARTE TEORICA( 30% DEL PUNTAJE TOTAL DEL EXAMEN)

- Qué es azeotropo y cuantas clases conoce?

- Cuáles son los parámetros importantes en una destilación en la industria petroquímica?

- Concepto de equilibrio en la extracción S-L

- Concepto de equilibrio en la extracción L-L

- Características del solvente extractor en la extracción L-L

- Qué es extrusión

- Diferencias entre Sedimentación y Filtración

- Qué significa el proceso de filtración a presión y velocidad constante

- Cuáles son las zonas en el proceso de sedimentación

- Diferencias entre un desarenador y un sedimentador