|  | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS # EXAMEN PARCIAL - CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO I |  |
| --- | --- | --- |

##### ESTUDIANTE:  ___________________________________________________________	 (08/JUL/2010)

- Dé una definición de métricas a nivel de protocolos y explique por lo menos dos de ellas.

- Explique con detalle el uso de las rutas estáticas.

- Explique al menos dos razones por las que se producen los bucles de enrutamiento.

- Detalle el uso de los siguientes comandos (Asuma el modo correspondiente):

show run:

enable secret course:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/1:

debug ip rip:

passive-interface fastethernet1/0:

- Dada la siguiente topología, determine:

- ¿Qué redes están presentes en la tabla de enrutamiento de Router-HQ antes de configurar RIP?

- ¿Qué comandos se requieren para habilitar RIP en los tres ruteadores e incluir estas redes en las actualizaciones de enrutamiento?

- ¿Qué comando se emplearía en Router-B1 para deshabilitar las actualizaciones RIP en la interfaz FastEthernet?

- Si se deben configurar rutas estáticas en Router-ISP para todo el tráfico destinado a las direcciones que se usan en las LAN de B1 y de HQ; y en el enlace entre los ruteadores B1 y HQ: ¿Qué comandos se deben configurar en Router-ISP para lograr esto?

- Con lo anteriormente realizado, ¿será exitoso un ping desde PC3 hacia PC1? Justifique su respuesta.

- Dados los siguientes resúmenes de configuración luego de ejecutar el comando “show ip route” en tres ruteadores, realice un grafico detallando la topología de red:

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

Router-E1#show ip route

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/1

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.1.0 is directly connected, Serial0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

R 192.168.3.0/24 [120/1] via 10.10.1.2, Serial0/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 172.16.1.2, Serial0/1

Router-E2#show ip route

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.1.0 is directly connected, Serial0/0

C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/2

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.1.1, Serial0/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.10.1.1, Serial0/0

Router-E3#show ip route

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, Serial0/1

R 192.168.3.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, Serial0/1