- Una línea de transmisión sin pérdidas de 30 m de largo con Zo=50Ω que opera a 2Mhz termina en una carga ZL=60+j40Ω. Si la velocidad de propagación en la línea es de 0.6  veces la velocidad de la luz, encuentre su impedancia de entrada.

- Una línea de transmisión es sin distorsión cuando se cumple que RL=GC. Bajo Estas circunstancias encuentre :

  - La expresión para la constante de atenuación α

  - La expresión para la impedancia característica Zo

- Se define el Coeficiente de Transmisión en la carga τL=VLV+. Demuestre que para una línea de transmisión con carga ZL e impedancia característica ZC, τL=2ZLZL+ZC

- Se usa una porción de línea de 0.12λ para acoplar una carga desconocida ZL a una línea de transmisión de ZC=60Ω. Esta porción de línea se conecta a 0.3λde la carga. Si todas las porciones de línea tienen la misma impedancia característica, determine:

  - El ROE en la porción de 0.12λ

  - El ROE en la porción de 0.3λ

  - El valor de ZL