Fundamentos de Redes de Datos

Examen Mejoramiento

Septiembre 14/2010

Nombre: _______________________________________

Por favor, lea bien antes de contestar. No se aceptarán respuestas tachadas

Primera Parte (35 puntos)

- Escriba el PDU correspondiente a las capas del protocolo TCP/IP (5 puntos).

| Acceso a la Red |  |
| --- | --- |
| Aplicación |  |
| Internet |  |
| Transporte |  |

- Explique cuál es la diferencia entre TCP y UDP (5 puntos).

- Escriba el número de puerto utilizado por los siguientes protocolos (5 puntos). SMTP. HTTP. POP3. FTP.

- Escriba 2 IPs para cada clase de red (12 puntos).

| Clase A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clase B |  |  |
| Clase C |  |  |

- Cuantos bits tiene una dirección IP v4? (4 puntos)

- Cuál es el dispositivo de red que disminuye el tamaño de un dominio de colisión (4 puntos).

Segunda Parte (35 puntos)

- Detalle los nombres de 4 capas del modelo OSI (5 puntos).

- Explique que es una dirección MAC,  de cuantos bits está conformada y con que dígitos se la expresa? (5 puntos)

- Indique cuantas IPs se pueden asignar a hosts en las siguientes redes IP (5 puntos).

- IP: 210.216.3.214/25

___________________

- IP: 172.15.32.165/27

___________________

- Verdadero o Falso (6 puntos)

- Una submascara 255.255.255.192 también se puede escribir con /26.  (V) o (F)

- Un servidor DHCP asigna direcciones IPs a maquinas que no tienen una asignada (V) o (F)

- El comando ping es utilizado para probar la conectividad de una computadora (V) o (F)

- Para conectar dos computadoras en red directamente y sin utilizar un switch o hub se utiliza un cable directo.								(V) o (F)

- Que es la tabla de enrutamiento en un router? (6 puntos)

- Con la siguiente tabla de ruteo, conteste la siguiente pregunta (8 puntos).

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0.

C 192.168.2.0/25 is directly connected, FastEthernet 0/1. C 192.168.2.128/25 is directly connected, FastEthernet 0/2.

Para llegar al host con IP 192.168.2.230 por cual interface el router enviará el paquete?

Tercera Parte (30 puntos)

- Para la siguiente figura, cumpla los requerimientos solicitados para el numero de hosts de cada red, el bloque IP que se entrega es 200.10.148.0/255.255.255.0. (30 puntos)

| Red | Dirección IP |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |