Escuela Superior Politécnica

Facultad de Ingeniería en ciencias de la Tierra

Examen de Hormigón II

Primera evaluación 10 de julio del 2010

Datos del problema:

Sección de la columna de hormigón: 0.50 m x 0,50 m

f´c 210 kg/cm2

fy 4200kg/cm2

Armadura longitudinal 8 varillas de Ф 16mm, 3 varillas en cada cara a 19 cm de distancia

Recubrimiento 0.06m

A partir del diagrama de interacción:

- Encontrar cb 			(25 puntos)

- Encontrar eb 			(25 puntos)

- Encontrar M cuando P = 0 	(20 puntos)