# 04/09/2010

# TECNOLOGIA DEL HORMIGÓN

Segundo Aporte

1. Completar información del Diseño cuyos datos se adjuntan. (30 %)

- (30%) Se realiza una prueba de laboratorio, con la finalidad de ajustar un diseño para Hormigón lanzado (vía húmeda).

Las proporciones utilizadas para un volumen de 30 dm3 fueron:

Materiales		Peso kg			Humedad (%)	Absorción (%)

Piedra ASTM #78		8.5			3.0			2.0

Arena de Río			20.4			0.0			2.7

Arena Triturada			18.4			5.5			3.0

Agua Añadida			5.29

Cemento IP			15.6

Aditivo Plastificante			0.187

Aditivo Retardador			0.050

  - Asentamiento en cono de Abrams 200 mm.

  - Peso volumétrico de Hormigón Fresco = 16.1 kg en 7.0  dm3

Calcular Dosificación y relación agua/cemento empleada.

- (20%) La resistencia a compresión del Hormigón del Problema anterior Fue de 32 MPa a las 24 Horas.

Si se emplearon 32 segundos en aplicar la mitad de la carga de rotura a un cilindro de 150 x 300 mm., y la segunda mitad se aplicó la velocidad normal de 0.0255 (kg/mm2)/s.

- Cuanto tiempo duró el ensayo?

- Que velocidades en kN/s fueron aplicadas en cada porción del ensayo.?

- (20%) Describa los ensayos en Hormigón fresco realizados en Laboratorio.

Rp. Problema 1.-