| 1. Calcular y bosquejar los desarrollos del siguiente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODO EN SECCIONES | 44 |  |
|  |  |  | Diámetro del tubo ( D ): | 94 | mm |
|  |  |  | Radio del codo ( r ): | 1,5 | (D) |
|  |  |  | Angulo del codo (  ): | 90 | ° |
|  |  |  | Secciones intermedias: | 1 |  |
|  |  |  | Extremos: | 2 |  |

|  |  | CODO EN SECCIONES |  |  *D: | 295,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diámetro del tubo: | 94 | : | 22,5 |
|  |  | Radio del codo: | 141,0 | h MED: | 77,872 |
|  |  | Angulo del codo (): | 90 | L: | 311,49 |
|  |  | Secciones intermedias: | 1 | h: | 58,404 |
|  |  | Extremos: | 2 | 2 *h: | 116,81 |
|  |  |  |  | 2 *H: | 194,68 |

2. Tabular las coordenadas para el trazado de la plantilla del codo.

|  | # de divisiones: | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Altura menor: | 0 |  |
|  | Diámetro | 94 |  |
|  | Plano inclinado: | 0,3927 | rad |
|  | Angulo teta | 0,5236 | rad |
|  |  |  | ° |

| CILINDRO TRUNCADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 24,61 | 2,61 |  |
| 2 | 49,22 | 9,73 |  |
| 3 | 73,83 | 19,47 |  |
| 4 | 98,44 | 29,20 |  |
| 5 | 123,05 | 36,33 |  |
| 6 | 147,65 | 38,94 |  |
| 7 | 172,26 | 36,33 |  |
| 8 | 196,87 | 29,20 |  |
| 9 | 221,48 | 19,47 |  |
| 10 | 246,09 | 9,73 |  |
| 11 | 270,70 | 2,61 |  |
| 12 | 295,31 | 0,00 |  |

| 3. Calcular y bosquejar las piezas 4 y 5 de la TOLVA. (metodo de triangulación) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boca superior: | 120 | x | 120 |  |  |  |
|  | Boca inferior: | 94 | x | 94 |  |  |  |
|  | Altura. | 200 |  |  |  |  |  |

| ITEM #5 | H | L4 | a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 262,3 | 266,48 | 94 |
| ITEM #4 | L4 | L3 | boca sup |
|  | 266,5 | 220,53 | 120 |