  - Análisis Causal

En esta sección se identifica las causas más incidentes para los problemas de eficiencia que evidencia la línea y sobre las cuales se enfoca los esfuerzos de solución y que sirven de base  de comparación entre las alternativas de mantenimiento o adquisición de una nueva línea.

El análisis causal que realiza el estudio está estructurado en dos partes:

- Análisis Pareto: en base al reporte de distribución porcentual de los tiempos de paras más frecuentes de identifica el 20% los de problemas que generan el 80% de paras de línea.

- Análisis Ishikawa: Para los problemas más incidentes identificados en el punto anterior se realiza el despliegue de causas que los originan (espina de pescado).

Las causas identificadas se convierten en entradas o  criterios de análisis que son empleados en el siguiente capítulo para establecer las oportunidades de mejora en el proceso o infraestructura de la línea actual y para dar especificaciones funcionales en caso de una eventual adquisión

Análisis de Pareto

TABLA 11

DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO DE CAUSAS DE PARAS DE PRODUCCIÓN DE LA LÍNEA

| ID | DESCRIPCION DEL PROBLEMA | % IMPACTO | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tiempo Mezclado | 56.0 % | 56.0 % |
| 02 | Falta Demanda (Transporte) | 16.8 % | 72.8 % |
| 03 | Fallas Mecánicas | 10.5 % | 83.3 % |
| 04 | Intercambio Productos en Tolvas | 4.0 % | 87.3 % |
| 05 | Daño de Cosedora | 3.7 % | 91.0 % |
| 06 | Fallas eléctricas | 2.5 % | 93.5 % |
| 07 | Desabastecimiento por Viradas | 2.3 % | 95.8 % |
| 08 | Falta de cargadora | 2.2 % | 98.0 % |
| 09 | Descalibración Balanza | 2.00 % | 100.0 % |

De acuerdo al análisis de pareto que se refleja en la Tabla 11 y la Figura 2.9  se identifica los 3 problemas más incidentes que representan el 83% de eficiencia de la línea de mezclado:

- Tiempo de Mezclado

- Falta de Transporte (Demanda)

- Fallas Mecánicas (Condición operativa)

Cada uno de estos tres problemas tiene causas principales que deben ser identificadas y analizadas de acuerdo al ámbito al que pertenecen ( mano de obra, Materiales y/o Medio ambiente, mercado, administración del proceso, dinero) para establecer el plan de acción recomendado para eliminar la misma o para considerarla en las especificaciones requeridas en caso de un nuevo equipo.

Análisis Ishikawa

Se realiza un análisis de dos niveles (causas principales y causas secundarias) que serán consolidadas y jerarquizadas de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia entre todas las espinas.

FALTA DE TRANPORTE

ADMINISTRACION  DEL PROCESO

DINERO

MERCADO

MAQUINARIA

FIGURA 2.10. ANALISIS ISHIKAWA DE LA FALTA DE TRANSPORTE EN LÍNEA

Plataformas  en malas condiciones

Permanentes recortes presupuestarios

No se cuenta con taller automotor para vehículos internos

Baja productividad de choferes internos

Demana muy variable y estacional

Falta de un adecuado direccionamiento de despachos a línea

Ineficienciente distribución y flujo vehicular Prod. Terminado

Uso ineficiente de sistemas de estibadores de sacos

El mercado abusa del amplio horario de atención a clientes

Política de cobranza a clientes impide un flujo uniforme de vehiculos a despachar

Capacidad de transporte no es balanceada con tamaño de lote económico  de produción para el 80 % de productos

###### MANO DE OBRA

DEFICIENTE CONDICION OPERATIVA DE LINEA

MATERIALES y/o MA

ADMINISTRACION  DEL PROCESO

MANO DE OBRA

DINERO

MERCADO

MAQUINARIA

FIGURA 2.11. ANÁLISIS ISHIKAWA DE FALLAS MECÁNICAS

Elementos de antigua existencia

Permanentes recortes presupuestarios

Alto lead time en reposición de repuestos

Falta  Estandarizar métodos de limpieza de elementos

Personal mecánico enfocado en otras líneas de negocio del grupo

Alta participación de mercado ha restado importancia a eficiencia del proceso

Proceso de compra y/o servicios con extensos tiempos de respuesta

Desbalance en carga laboral reduce tiempos de desarrollo e Ingeniería

Falta de levantamiento de líneas que permita eficiente identificación de problemas

Organismos reguladores no han aplicado exigentes controles sobre el cumplimiento de normas aplicables al producto

Falta de un Plan de Mantenimiento preventivo debidamente costeado y presupuestado

Existió falta de  Planes de Mantenimiento Preventivo implementados eficientemente

Falta un adecuado control y provisionamiento de materiles y herremientas para mantenimiento preventivo

Personal operador no calificado y con escaza capacitación

Ambiente y fertilizante  altamente corrosivo afecta la estructura de elementos

Demasiados niveles de aprobación

Falta de estandarización de elementos

Avanzado grado de corrosión de elementos

LARGO TIEMPO DE MEZCLADO

MATERIALES

ADMINISTRACION  DEL PROCESO

MANO DE OBRA

MERCADO

MAQUINARIA

FIGURA 2.12. ANÁLISIS ISHIKAWA DEL LARGO TIEMPO MEZCLADO

Tiempo de alimentación del elevador

Virada de sacos. Cuando se agota  disponible al granel de productos de mayor consumo (DAP y Mop Gr)

Falta de control automático para el  monitoreo del nivel abastecimiento de las tolvas de almacenamiento provisional

Tiempo requerido para el mezclado en cada batch

Desbalance en capacidades del proceso.

Banda Transportadora en malas condiciones de operación debido al desgaste de estrías

Desorden en el horario de despacho genera embotellamientos de vehículos en horas específicas del turno de productos de bajo lote.