# CAPITULO 6

# 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

- La presente Tesis, obtiene un sistema de ventilación eficiente para el caso específico de restaurantes con parrillas al carbón. Dicho sistema da un tratamiento adecuado a las emisiones gaseosas, humos y olores antes de su descarga a la atmósfera.

- Para este tipo particular de aplicación, restaurantes con parrillas al carbón,  es adecuado utilizar un sistema de ventilación que utilice suministro y extracción combinado. El sistema de suministro y el sistema de extracción, al trabajar en conjunto proporcionan la ventilación adecuada.

- Para diseñar el sistema de ductos de suministro de aire, se utilizó el método de reganancia estática; pues, con este, se hace uso más eficiente de la energía y por ende una reducción considerable de costos. Si bien es uno de los más laboriosos,  da los mejores resultados.

- Para diseñar el sistema de ductos de extracción, se utilizó el método de velocidad constante; pues, este nos garantiza que la velocidad en cualquier ramal sea mayor o igual a la velocidad de sustentación del contaminante, evitándose así, que este pueda precipitarse, causando chorreados y acumulación de grasa en las paredes internas de ductos.

- Para seleccionar, tanto los ventiladores del sistema de suministro como los extractores del sistema de extracción, se utiliza el valor del volumen a manejar y la caída de presión estática   como variables de entrada en la curva general de ventiladores del fabricante.

- Una de las principales características del sistema de extracción, diseñado en esta Tesis, es la versatilidad de colocación del punto de descarga del sistema hacia la atmósfera; pues, el sistema desarrollado posee una alta eficiencia en la eliminación de partículas y olores, librándose de las restricciones típicas que provocan los sistemas de extracción con chimeneas (chimeneas de gran altura y propagación de humos y olores a zonas vecinas).

- El sistema de extracción diseñado, al atacar el problema en su origen, evita inconvenientes ocultos e imprevistos como el incremento del riesgo de incendio provocado por la acumulación de masa de grasa en las paredes internas de ductos y chimeneas y el típico chorreado de grasa en la zona de empalmes.

- La disposición que adopta cada una de las etapas de filtrado dentro del sistema de extracción, busca la mayor eficiencia en las funciones que le son propias a cada etapa. El cambio de posición o la eliminación de alguna de estas etapas generará problemas, como ser que los filtros se colapsen muy rápido.

- A simple vista, el costo de implementación del sistema diseñado parece elevado, pero la creciente imposición de nuevas leyes ambientales sumadas a la necesidad de ubicar este tipo de restaurantes en lugares rodeados de edificios de gran categoría (ejemplo típico, patios de comida en centros comerciales grandes), justifican dicha inversión.