INSTITUTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA

PRIMERA EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2010

NOMBRE_________________________________________________PARALELO_____

- (16 PUNTOS) Explique cada uno de los siguientes temas

  - ¿Qué son los grados de libertad?

  - ¿A qué se denominan gases de chimenea y cuál es la diferencia con el análisis Orsat?

  - ¿A que se denomina una proceso estacionario?

  - ¿Cuál es la ecuación de balance para un sistema estacionario con reacción química?

- (9 puntos) Una solución acuosa 0,2 molar de hidróxido de sodio fluye hacia una unidad de proceso a una velocidad de 5 m3/min.  La gravedad específica de la solución es 1,25.

Calcular: 	a) la concentración másica del hidróxido de sodio en Kg/m3.

b) la velocidad de flujo másico del hidróxido de sodio en Kg/s.

c) la fracción másica del hidróxido de sodio

- (15 puntos) Una mezcla de tres compuestos orgánicos; benceno (B), tolueno (T) y xileno (X), se separa por destilación fraccionada continua en dos torres de destilación. En la primera se obtiene como producto de tope el 80 % del benceno alimentado. La segunda torre se alimenta con 1700 lb/h, de las cuales un 60 % sale como producto de tope. Calcule:

- El flujo de alimentación al sistema, en lb/h, y la composición de ella.

- La cantidad de benceno, lb/h, obtenido en la primera columna como producto de tope.

- La cantidad de xileno obtenido en la segunda torre como producto de cola, en lb/h.

4. (10 puntos) Se quema propano con 50% de aire en exceso. El porcentaje de conversión del propano es del 92% , de los cuales el 20% reacciona para formar monóxido de carbono y el resto para formar dióxido de carbono. Calcule la composición molar de los gases de combustión en base seca y la relación molar del agua con respecto al gas de combustión seco

Reactor

100 mol propano

50% de aire en exceso

5. (10 puntos) Se va a producir ácido acético por la adición de 10% de exceso de ácido sulfúrico a acetato de calcio. La reacción Ca(Ac)2  +  H2SO4   ®  CaSO4  +  2HAc se consume en un 90%.

El Ca(Ac)2 y el ácido sulfúrico sin reaccionar , se separan de los productos de la reacción y el exceso de Ca(Ac)2 se recircula. El ácido acético se separa de los productos. Determinar la cantidad de material recirculado por hora en base a 1000 lb de alimentación por hora, así como las libras de ácido acético producido por hora