ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

Examen: 2nda Evaluación                                            Materia: TERMODINÁMICA II

Fecha: febrero 02/2011                                               Carrera: Ingeniería Mecánica

Libros y Apuntes: cerrados

Duración: 100 minutos                              NOMBRE: ___________________________

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ATENCIÓN: antes de hacer una pregunta, o una consulta, al         profesor, leer el examen, por lo menos, dos veces. *

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- El agua (H2O) es la sustancia de trabajo en un ciclo con cogeneración que genera electricidad y suministra calor para un determinado proceso de calentamiento industrial. Vapor a p1=290 psia. y T1=6000F entra a una turbina de dos etapas con un flujo másico de mT=2 Lbm/seg. Una fracción del flujo total, de 0.141, se extrae entre las dos etapas de la turbina, a una presión p2=22 psia. para ser suministrada al proceso de calentamiento, y el resto del flujo másico se expansiona a través de la segunda etapa de la turbina hasta la presión p3=0.90 psia. El condensado del vapor del proceso de calentamiento sale con p5=14.7 psia. y T5=1400F, y pasa, a través de una trampa, al condensador, donde se reúne con el flujo principal del agua de alimentación hacia la caldera. Líquido saturado sale del condensador a p4=0.90 psia. Cada etapa de la turbina tiene un rendimiento ηt1-2 y ηt2-3, del 80%, y el proceso de bombeo puede ser considerado isentrópico. Determinar: (a) el calor añadido, QA, en BTU/hr.; (b) el trabajo neto, W, en BTU/hr.; y, (c) el calor trasferido en el proceso de calentamiento, Qpc, en BTU/hr.

- Un sistema de refrigeración por compresión de vapores con una capacidad de 10 toneladas tiene vapor supercalentado del Refrigerante 134a entrando al compresor a T1=600F y p1=60 psia, y saliendo con p2=200 psia. El proceso de compresión puede ser considerado como isentrópico. A la salida del condensador, el refrigerante está saturado a la presión de p3=180 psia. El condensador es enfriado con agua, la cual entra con Ta1=680F y sale con Ta2=860F. Determinar: (a) el flujo másico de refrigerante que debe circular, m, en Lbm/seg.; y, (b) el coeficiente de perfomancia, γenf.

- Aire atmosférico que está TDB1=800F y TWB1=670F, es enfriado hasta que TDB2=550F y TWB2=550F. Utilizando la carta psicrométrica, determinar: (a) la humedad relativa al final del enfriamiento, Ø2, en %; (b) la variación de la humedad específica, ∆ω, en Lbv/Lbdg; y, (c) la cantidad de calor removido, Q, BTU/Lbdg. Trazar un croquis del procedimiento seguido para responder las tres preguntas del problema.    (1 Lb=7000 granos)