Redes Metropolitanas

Examen Parcial

Diciembre 6/2010

Nombre: _______________________________________

Por favor, lea bien antes de contestar. No se aceptarán respuestas tachadas

Primera Parte (20 puntos)

- Indique cuales son las capas del modelo OSI en las cuales opera Frame Relay.

- Una con líneas lo siguiente con respecto a ATM:

|  |  | Subcapa de Convergencia CS |
| --- | --- | --- |
| Capa AAL |  |  |
|  |  | Transmitir las celdas en orden |
| Capa ATM |  | Subcapa de Segmentación y Reensamblado SAR |
|  |  | Insertar y remover el encabezado de la celda |

- Que significan las siglas SONET?

- Que es PVC?  Y en que tecnologías es utilizado?.

Segunda Parte (25 puntos)

- Responda Verdadero (V) o Falso (F)

- La primera tasa de transferencia de SDH es 155.56Mbps?. ( ) - STM-1 es la unidad basica de transferencia de SDH?. ( ) - Para configurar una interface Frame Relay, se debe utilizar el comando: "encapsulation frame-relay"?. ( ) - En Ethernet el vlan tag está formado por 6 bytes? . ( ) - Históricamente cuantos tipos de trama existen para Ethernet?. Nómbrelos.

- Explique con sus palabras que es MetroEthernet.

- Enumere 2 servicios de MetroEthernet.

- Que es ATM? Y cuál es el tamaño y nombre de los paquetes que utiliza?

Tercera Parte (25 puntos)

Escriba las direcciones IP y DLCI en cada una de las interfaces descritas en el siguiente gráfico de una conexión Frame Relay, de manera que la conexión Frame Relay quede establecida y funcionando entre los routers R0, R1 y R2.

También deberá completar la tabla #1 de la configuración de los PVC del switch Frame Relay. Las direcciones IP y los DLCI a configurar están listados en las tablas #2 y #3.

Tabla#1:

| Configuración PVC Switch Frame Relay |  |
| --- | --- |
| Puerto : DLCI | Puerto : DLCI |
| 1 : | 10 : |
| 1 : | 11 : |

Tabla #2:

Direcciones IP

192.168.100.1/255.255.255.252

192.168.100.2/255.255.255.252

192.168.100.5/255.255.255.252

192.168.100.6/255.255.255.252

Tabla #3:

DLCI

101

102

202

203