ESPOL

TELEFONIA DIGITAL

1er. Exámen                                                                                                                                            2011.07.11

1.- La corriente generada en el local loop al levantar el auricular es de

- 15 mA

- 20 mA

- 5mA

- Ninguna de las anteriores

2.- La red de abonado (local loop) en su mayoría, es construida de

a) Cable de fibra óptica

b) Cable único coaxial

c) Cable de cobre en pares

d) Tecnología inalámbrica

3.- Las facilidades de Transmisión Telefónica que establecen un circuito permiten:

a) Interconectar abonados locales

b) Interconectar Centrales

c) Iniciar una llamada telefónica que termina en la misma central

d) Todas las anteriores

4.- El abonado hace uso de la Infraestructura de Telefonía

a) al establecer una llamada

b) siempre

c) durante el tiempo de establecimiento de circuitos

d) todas las anteriores

5-  A efectos de telefonía, el ancho de banda asignado es:

a) 20 KHz

b) 10 Khz

c) 8 KHz

d) 4 Khz

6.-  La antigua señalización analógica utilizaba:

a) Codificación PCM

b) Señales DTMF

c)  Mensajes de texto

d)  Todas las anteriores

7.- G.711 es el estándar que representa

a) Señalización SS7

b) Velocidad de canal 64 kbps para la voz

c) Trama de 2 Mbps

d) Ninguna de las anteriores

8.- En el proceso de muestreo de una señal, el error de cuantización es:

a) la diferencia real de voltaje entre la muestra análoga y el nivel representado por el código de bits

b) la diferencia entre el nivel representado por los bits y el siguiente nivel superior

c) la diferencia entre el nivel representado por los bits y el siguiente nivel inferior

d) ninguna de las anteriores

9.- En señalización SS7, la decisión de establecer un circuito lo hace

a) el Service Switching Point

b) el Signal Transfer Point

c) el Service Control Point

d) Todos los anteriores en conjunto

10.- La función de “firewall” en SS7 la tiene el

a) SCP

b) STP

c) SSP

d) todas las anteriores

11.- Se entiende por Grado de Servicio

a) A la probabilidad de que exista bloqueo en el tráfico

b) A la probabilidad de que exista un porcentaje de bloqueo en el tráfico

c) A la probabilidad de que no exista bloqueo

d) Ninguna de las anteriores

12.- Se denomina tráfico local

a) Al tráfico generado en una central y que utiliza un solo enlace troncal para terminar dicho tráfico

b) Al tráfico generado en una central y que termina en un local loop de la misma central

c)  Al tráfico generado en una central privada PBX

d)  ninguna de las anteriores

13.- La implementación de servicios tipo 1-800 se basa en:

a) disponibilidad de Centrales digitales

b) que el usuario tenga el servicio ISDN

c) la señalización SS7

d) que existan suficientes enlaces troncales

14.-  En SS7 un SSP:

a) Es la interface al local loop del usuario

b) Genera los mensajes necesarios para la inicialización de la llamada

c) Genera los mensajes de consulta hacia el SCP

d) Todas las anteriores

15.- Según Clos, una central de 3 etapas es no bloqueable si:

a) 2k=n+2

b) k=2n+1

c)  k= n-2

d) k=2n-1

16.- Uno de los siguientes no es un objetivo para el uso de switches de múltiles etapas:

a) Crear trayectorias alternativas para evitar el bloqueo

b) Uso eficiente de los crosspoints

c) Incrementar el número de usuarios a conectar

d) Compartir el uso de crosspoints

17.- La probabilidad típica de bloqueo utilizada en diseños de tráfico es del:

a) 2%

b) 1%

c) 3%

d) ninguna de las anteriores

18.- El concepto detrás de TDS es:

a) Garantizar que no exista bloqueo

b) Utilizar los crosspoints por cortos períodos de tiempo

c) Aprovechar la eficiencia de los codecs de voz

d) Todas las anteriores

19.- Al utilizar TDS y generar Time Slots Interexchange (TSI):

a) Los crosspoints se reemplazan por posiciones de memoria

b) Los crosspoints pueden reducirse a la mitad, debido al uso de memoria RAM

c) Los crosspoints mantienen el circuito cerrado a los extremos de la matriz de conmutación

d) Todas las anteriores

20.- Una de las siguientes no es una de las cuatro funciones de la Señalización telefónica son:

a) Establecer

b) Gestionar

c) Terminar

d) Transmitir