ESPOL

TELEVISION

1er Exámen                                                                                                        05-Jul-11

1.-  Los pulsos ecualizadores en el intervalo vertical se usan para

a)  Sincronizar el barrido vertical al horizontal

b)  Sincronizar los barridos de media linea

c)  Sincronizar el ancho de los pulsos horizontales

d) Sincronizar el tiempo total del pulso vertical

2.- El barrido entrelazado se diferencia del progresivo en que:

a) El entrelazado barre solamente la mitad de las líneas, el progresivo todas las líneas

b) El entrelazado necesita dos campos para hacer un cuadro, el progresivo barre un cuadro a la vez

c)  Al entrelazado le toma el doble de tiempo barrer un cuadro

d) Ninguna de las anteriores

3.- La resolución vertical en TV analógica se mejora

a)  Aumentando la frecuencia horizontal

b) Incrementando el número de líneas verticales que tiene el cuadro

c)  Usando barrido progresivo

d) Nnguna de las anteriores

4.-El número de líneas/campos en la imagen del estándar NTSC es

a) 525/50

b) 525/60

c) 625/50

d) 625/60

5.- El sistema de TV color analógico adoptado por el Ecuador es:

a)  NTSC

b)  PAL-M

c)  PAL-N

d)  SECAM

6.- La separación en RF entre la portadora VSB y la portadora de Audio es:

a)   4.0 MHz

b)  4.25 MHz

c)  4.75 MHz

d)  4.5 Mhz

7.- Si la portadora de video de canal 7 es 175.25 Mhz, la portadora de audio de Ch.11 es:

a)  193.25 MHz

b)  211.25 MHz

c)  215.75 MHz

d)  203.75 Mhz

8.- Los componentes de color para Televisión son:

a)  Rojo-Amarillo-Verde

b)  Verde-Amarillo-Azul

c)  Rojo-Verde-Azul

d) Ninguna de las anteriores

9.- Vectorialmente, el color opuesto al Rojo es:

a) Cyan

b) Verde

c)  Magenta

d) Amarillo

10.- Las señales I y Q se originan a partir de:

a) tomar proporciones de los 3 colores básicos

b) exclusivamente de la señal de luminancia

c) El producto sinusoidal de componentes del color

d) señales diferencia con luminancia

11.- Vectorialmente, el color amarillo-azulado cae en:

a) 1er. cuadrante

b) 3er. cuadrante

c)  2do. cuadrante

d)  Ninguna de las anteriores

12.-La determinación de la frecuencia de la subportadora de color (3.58 MHz) se la hizo

a)  a partir de múltiplos sincrónicos de la frecuencia vertical

b)  a partir de múltiplos impares de la frecuencia horizontal

c)  se la eligió en la zona menos densa del espectro correspondiente a un canal de TV

d)  ninguna de las anteriores

13.- El “Burst” es:

a) Una sinusoidal de 63 uS de duración y 3.58 Mhz de frecuencia que se inserta en cada línea

b) 8 a 10 ciclos de una sinusoidal de 3.58 MHz que se inserta al principio de cada línea

c) 8 a 10 ciclos de una sinusoidal de 3.58 Mhz que se inserta al final de cada línea

d) 8 a 10 ciclos de una sinusoidal de 3.58 MHz que se inserta en cada línea alternando su fase por línea

14.- Es propósito del “Burst” es

a) Servir como referencia de fase para la demodulación de las señales I y Q

b) Servir como referencia de amplitud de video

c) Mantener la estabilidad de color

d) Todas las anteriores

15.- El filtrado que genera la Banda Vestigial en los Transmisores de TV

a) se lo realiza a bajo nivel utilizando luego amplificadores lineales

b) se lo realiza a la salida del transmisor, con filtros de alta potencia

c) se lo realiza en FI teniendo un solo amplificador lineal final

d) todas las anteriores

16.- En un estudio de televisión todas las señales de video

a) deben alimentar un amp distribuidor de video

b) van directamente al switch de selección final

c)  pasan por el área técnica antes de ir al transmisor

d) van al switch y de allí a los distribuidores

17.- En un sistema de TV por Cable

a)  Todas las señales que ingresan son distribuidas en el mismo canal que ingresaron

b)  La posición espectral de los canales es la misma que la de la señal abierta

c)  La máxima capacidad está limitada a 450 Mhz

d) Ninguna de las anteriores

18.- En el sistema analógico de TV por Cable, en red HFC, cada nodo puede alimentar hasta

a)  150 casas

b) 300 casas

c)  500 casas

d) 2000 casas

19.- Uno de los siguientes elementos no es parte de la topología de Red en TV por Cable

a) Headend (Cabecera)

b) Servidores de codificación

c) Red Troncal

d) Acometida

20.- La función de un nodo óptico es:

a)  mejorar el nivel de señal en el sector de cobertura

b)  mejorar la relación S/N en las señales contenidas en el cable

c)  Convertir las señales ópticas a eléctricas

d)  ninguna de las anteriores