ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN PRIMERA EVALUACIÓN      CONTROLES INDUSTRIALES ELÉCTRICOS    PARALELO 1   	 ING. OTTO ALVARADO    	   IT-2011        06/Jul/2011

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (20 ptos)

Responda cada caso a continuación justificando brevemente su res-puesta.

- ¿Al ser desexcitado un temporizador ON DELAY, sus contactos retornan inmediatamente a la posición de reposo? (2 ptos)

- ¿Los contactos accionados por un temporizador OFF DELAY, cambian después de transcurrido un tiempo “t” posterior a su excitación?  (2 ptos)

- ¿Para invertir el sentido de giro de un motor paralelo, se debe invertir la polaridad de la fuente de alimentación?     (2 ptos)

- ¿Durante el avance gradual de los motores DC, no debe operar el circuito de aceleración? (2ptos)

- ¿Durante el frenado dinámico de un motor paralelo, se invierte su corriente de armadura?   (2 ptos)

- ¿Los contactores para arrancar motores de C.A. de gran potencia tienen el inconveniente que no son tan rápidos como los de menor potencia? (2ptos)

- Con respecto a la impedancia Zm del motor de C.A. ¿ La impedancia del estator permanece constante cuando el motor aumenta su veloci-dad durante el arranque? (2ptos)

- ¿El valor del pico inicial de la corriente de arranque en los motores de C.A. depende de la carga mecánica del motor? Indique y justifique los factores de los que depende dicho valor. (2ptos)

- Bosqueje la curva Te vs nr de un motor de inducción, indicando de que factores depende el valor inicial del Te o par de arranque y justificando la forma característica de la curva y los puntos importantes en ellas. Use formulas en su justificación.   (4 ptos.)

SEGUNDO TEMA (25 PTOS)

Diseñe el circuito de fuerza y control de un motor DC compuesto que cumpla las siguientes condiciones:

- Arranque solo a la derecha mediante tres pasos de resistencia y relés de tiempo definido.

- Inversión de giro (contrario al movimiento que tenga en cualquier momento) garantizando la presencia de una Rinv.

- Frenado contracorriente.

De acuerdo a su diseño realizado bosqueje y justifique la curva Ia vs t cuando arranca, invierte el giro y finalmente da paro.

TERCER TEMA (25 PTOS)

Dos motores de inducción trifásicos, M1 y M2 arrancan directo a tensión nominal y regulan un proceso para lo cual deben cumplir las siguientes especificaciones:

- Una sola botonera de marcha simple y una de paro simple para todo el sistema.

- Al pulsar marcha arranca a tensión nominal el motor 1 y 20 segundos después de alcanzar la tensión nominal el motor 1 en forma automática arranca a tensión nominal el motor 2.

- Al pulsar paro se apaga el motor 2 primero y luego de 30 segundos se apaga automáticamente el motor 1.

- En caso de sobrecargas, cuando se dispare el térmico del motor 2 solo se apaga el motor 2 en forma inmediata, cuando se dispare el térmico del motor 1 se deben apagar los dos motores inmediatamente.

Para el sistema indicado:

- Diseñar el circuito de fuerza de ambos motores.

- Indicar la secuencia de operación de contactores y relés del sistema.

- Diseñar el circuito de control para que el sistema opere en la secuencia que se ha especificado.

- Modificar su diseño para que en caso de haber una interrupción momentánea de la energía de alimentación de hasta 2 segundos, la secuencia reinicia automáticamente sin necesidad que el operador tenga que pulsar marcha; caso contrario el operador debe reiniciar la secuencia en forma normal pulsando marcha.