|  | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS # EXAMEN PARCIAL - CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO I |  |
| --- | --- | --- |

##### ESTUDIANTE:  ___________________________________________________________	 (JUL/08/2011)

- Dada la siguiente topología, indique qué comandos serán necesarios de configurar para permitir la comunicación entre las redes 192.168.1.0/24 y 10.0.0.0/8 en el modo mostrado.

A(config)#

B(config)#

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dada la siguiente topología, elija la opción que mejor indique que comando configura correctamente una ruta estática por defecto en R1:

- R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

- R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.40.0

- R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.40.1

- R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.40.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera con respecto al comando passive-interface?:

- Impide los bucles de enrutamiento en la red

- Evita el procesamiento de actualizaciones innecesarias

- Permite el envío de actualizaciones periódicas

- Ninguna de las anteriores

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- El Router 3 tiene la red 172.16.6.0/24; Router 4: 172.16.17.0/24; y Router 5: 172.16.20.0/24. Utilizando CIDR minimice la cantidad de entradas en la tabla de enrutamiento para Router 1 (Detalle el proceso).

- Dado los siguientes resúmenes de configuración en tres routers, realice un grafico detallado de la topología de red (Nota: Especifique las direcciones IP en cada interfaz)

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

Router-E1#show ip route

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/1

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.1.0 is directly connected, Serial0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

R 192.168.3.0/24 [120/1] via 10.10.1.2, Serial0/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 172.16.1.2, Serial0/1

Router-E2#show ip route

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.1.0 is directly connected, Serial0/0

C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/2

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.1.1, Serial0/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.10.1.1, Serial0/0

Router-E3#show ip route

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, Serial0/1

R 192.168.3.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, Serial0/1