Tema 3.-

Para el siguiente amplificador clase B, considere VT=2[V] y k= 6[A/V2], entonces

Id=k(Vgs-VT)2 , realice lo siguiente:

- Grafique las rectas de carga AC y DC.

- Calcule PoACmáx, PiDCmax y eficiencia máxima del circuito

- Calcule, PoAC, PiDC y eficiencia del circuito para Vip = 2*Vcc/π[V]

- Dimensione los transistores en términos de potencia para el peor escenario de operación y grafique Vo(wt) para un Vi=15.92*Sen(wt) [V]

- Calcule la potencia en las resistencias Rs para eficiencia del 50%

- Si en lugar de la fuente –VCC, se coloca la referencia del circuito, ¿qué cambios debe sufrir este para que opere normalmente? ¡Explique!

- Reemplace la fuente –Vcc por una fuente de valor -2Vcc y grafique Vo(wt) para un Vi=37.5*Sen(wt) [V]