ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

FINAL: MECÁNICA DE FLUIDOS II

Libro y notas de clases abiertos					                           Agosto 31 de 2011

Problema # 1 (30%)

Un ducto de área constante descarga aire a presión atmosférica al final del ducto. En una parte del ducto, aguas arriba, el Ma = 3, T = - 245  F y la presión estática es 249 lbs/pie2 (abs). Entre estas partes, se agregan 48 btu/lbm. Determine la presión estática y el Ma al final del ducto, considerando que T = - 60  F en este punto.

Problema # 2 (30%)

Un ducto de área constante (0.19 m2) está perfectamente aislado y tiene una rugosidad relativa de 0.002. Calcular el Ma a 9 metros del extremo del ducto si fluyen 35 kg/s de aire. La temperatura de estancamiento es de 95  C y considere flujo estrangulado.

Problema # 3 (40%)

Cuanto calor por unidad de masa de aire se requiere para incrementar desde Ma = 0.4 a Ma = 0.7 en un ducto de área constante. La temperatura a Ma = 0.4 es de 70 C.