ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

MEJORAMIENTO: MECÁNICA DE FLUIDOS II

Libro y notas de clases abiertos					                         Septiembre 14 de 2011

Problema # 1 (30%)

Una bomba centrifuga de agua da una altura útil de 22 m, gira a una velocidad de 1200 rpm. El d1= 180 mm, d2= 300 mm, la entrada de agua a los alabes del rodete es radial, Vr es constante en todo el rodete, Vθ2 = 25 m/s. Las perdidas hidráulicas en la bomba son iguales a 0.027 V22 (V2 en m/s y pérdidas en m). Calcular a) La eficiencia hidráulica, y b) los ángulos de los alabes a la entrada y la salida, β1 y β2 .

Problema # 2 (30%)

1 pie3/s de agua fluye hacia el sistema en A con presión manométrica de 100 lb/pul2, Cual es la presión en B si se ignoran todas las perdidas secundarias?  La tubería es de  acero comercial y asuma que µ=2.11 x 10-5 lb-s/pie2.

Problema # 3 (40%)

Se tiene un ducto de 0.3m x 0.3 m a través del cual circula aire. El flujo se introduce en el ducto a través de una boquilla convergente. El aire es tomado de la atmosfera con una presión absoluta de 146727 Pa y a 20 C.  En la entrada del ducto la presión es 130000 Pa (abs), el ducto tiene una rugosidad de 0.0006 m. Considere un flujo isentrópico en la boquilla y subsónico en la cámara donde descarga el aire el ducto de área constante de 20 m de longitud. Encontrar el Re1, ƒ para el ducto, longitud adicional del ducto de área constante de tal manera que haya flujo estrangulado al final del mismo y Ma2. Considere al ducto perfectamente aislado.