08/07/2011

Tecnología del Hormigón I Aporte

Preguntas generadas de Clases teóricas y de experiencia de laboratorio.

(12 puntos c/u.)

- El contenido de aire medido en practica de laboratorio fue determinado utilizando:

a) equipo roll-a-meter	b) Calculo volumétrico	c) Olla de Washington	d)Ninguna de anteriores

- Las dimensiones del equipo para medir la fluidez del hormigón (Cono) son:

- Alt = 40 cm, Base 1 = 15 cm Base 2 = 20 cm

b) Alt = 40 cm, Base 1 = 15 cm Base 2 = 20 cm

c) Alt= 30 cm, Base 1= 10 cm Base 2 = 20 cm

d) Ninguna de las anteriores

3.Los aditivos empleados en la elaboración de la mezcla de laboratorio producían un efecto en ella de:

a) Reducción de agua

b) Reducción de agua / Plastificación.

c) Incorporación de aire.

d) Ninguna de las anteriores

4.La elaboración de probetas cilíndricas en Cil. De 100 X 200 mm. se realizó en:

a) 3 capas 20 golpes/capa

b) 2 capas 25 golpes/capa

c) 3 capas 25 golpes/capa

d) 2 capas 20 golpes/capa

5. La varilla normalizada para la toma del asentamiento en le Cono de Abrams mide:

a) 500 mm de largo por 19 mm. de diametro

b) 600 mm de largo por 16 mm. de diámetro

c) 500 mm de largo por 16 mm. de diámetro

d) 600 mm de largo por 19 mm. de diámetro

(20 puntos c/u.)

6. Completar la información siguiente:

7.completar la información: