2. (10%) Las materias primas para la elaboración de cemento en orden de abundancia son:

## A) Caliza, Rocas arcillosas, Aren.Ferrosa, Yeso	 B) Aren. Ferrosa, Rocas arcillosas, Yeso, Caliza		 C)   Yeso, Caliza, Aren.Ferrosa, Rocas arcillosas

## D) Aren. Ferrosa, Yeso, Rocas arcillosas, Caliza.

3. (10%) Los óxidos que componen el clínker en orden de abundancia son:

A)Fe203, Al203, Si02, Ca0	  B) Si02, Ca0, Fe203, Al203                      C) Al203, Si02, Ca0, Fe203

D) Ca0, Si02, Al203,Fe203

4. (10%) Un cemento rápido utilizado para reparación debe combinar:

### A) Elevado C2S y baja superficie específica     B) Elevado C3S y alta superficie específica C) Elevado C4AF y alta superficie específica  D) Elevado C2S y C4AF

5. (10%) Las dos fases del clínker que aportan con un endurecimiento rápido y alto             calor de hidratación son :

### A)    C3S y C3A        B)      C2S y C4AF          C)     C y C2S         D)       C2S y C3A

6. (10 %) Qué velocidad de carga escogería para romper un cilindro de hormigón       de    200x400 mm	 (N/s)

a) 2500  		b) 7500  	 c) 15000		d) 20000    e)  39000

f)   ninguna de las anteriores