2011-09-16

# TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN

(Examen de mejoramiento)

# (20 Puntos c/u)

- Para confeccionar hormigón es necesario componer un agregado total de acuerdo a los límites Granulometricos Siguientes:

| ABERTURA ( mm. ) | ABERTURA ( pulgadas ) | % QUE PASA ACUMULADO |
| --- | --- | --- |
| 25.4 | 1 | 100 |
| 19.1 | ¾ | 84-100 |
| 12.5 | ½ | 73-91 |
| 9.5 | 3/8 | 62-81 |
| 4.76 | N° 4 | 51-69 |
| 2.38 | N° 8 | 39-58 |
| 1.19 | N° 16 | 29-48 |
| 0.595 | N° 30 | 20-38 |
| 0.296 | N° 50 | 12-29 |
| 0.149 | N° 100 | 7-20 |
| 0.074 | N° 200 | 2-10 |

- El módulo de finura promedio especificado es:

## A)    3.7		B)	4.3			C)    5.2	D)    5.4

- De acuerdo con la especificación ASTM E11, el tamíz de malla cuadrada N° 70 utiliza un alambre cuyo diámetro es 0.152 mm.

La abertura nominal del tamíz será de:

A) 70 mm		B) 0.70 mm			C) 212 um.		D) 7.00 mm

- ¿Cual de las siguientes series de tamices es considerada para el cálculo del módulo de finura de un agregado.?

## A)	      		B)			C)			D)

## 1”			¾”			¾”			¾”

## ¾”			½”			3/8”			3/8”

## N°4		3/8”			N°4			N°4

## N°8		N°4			N°8			N°8

## N°16		N°8			N°16			N°16

## N°30		N°16			N°30			N°30

## N°50		N°30			N°50			N°50

## N°100		N°50			N°100			N°100

## fondo 		N°100 			N°200

- ¿ Cual es el módulo de finura de la siguiente secuencia granulométrica?

Tamíz	Peso Retenido (g)

2”		0.00

1 ½”	750

1”		6750

3/4”	6750

½”		5250

3/8”	4500

N°4	4500

Fondo	1500

A) 8.15		B) 7.90			C) 9.50	   	D) 7.25

- Una Volqueta de transporte de material Pétreo tiene una capacidad en su balde  de                       10 m3.

Si se llena la volqueta con grava de densidad 2600 kg/m3, y cuyo peso volumétrico es 1500 kg/m3.

Calcule los volúmenes de vacíos y de material sólido que transporta la volqueta.