EXAMEN  PARCIAL DE MATERIALES EN MEDIOS MARINOS

Alumno:…………………….. ………

Fecha: ……………………………….

Cada pregunta tiene un valor de 5 puntos.

- Cuales son los grupos en los que se clasifican los materiales utilizados en ingeniería.  Indique las características más sobresalientes de cada grupo.

- Cuales son y como afectan al comportamiento de los materiales las condiciones ambientales.

- Dibuje y explique los cuatro tipos de enlace atómico que hemos estudiado en clase

- Cuales son los siete sistemas de estructura cristalina y las catorce redes de Bravais que se conocen. De estas escoja las cuatro que son de mayor interés para nosotros.

- Que son las transformaciones alotrópicas. Cuales son los metales representativos que se los conoce como alotrópicos y cuales son las aplicaciones.

- Indique cuales son los defectos puntuales más comunes que se producen en una red cristalina, explíquelo o dibújelo.

- En el dibujo adjunto calcule el índice de tamaño de grano ASTM

8)  En la ecuación de difusión de la 1ª. Ley de Fick     J= - D -----

Indique el significado de cada  elemento y sus unidades de medida

- Utilizando un dibujo explique los cuatro pasos que se dan en un proceso de

soldadura por  difusión.

- En el dibujo a continuación complete la nomenclatura del diagrama.

- a).- Que es Módulo de Elasticidad, en que unidades se lo mide y con que otros

nombres se lo conoce.

b).- Que es ductilidad y como se la mide

c).- Que es la tenacidad, en que unidades se la mide y con que ensayo se hacen

las pruebas

d).- Que se conoce como límite de resistencia a la fatiga.

e).- Que es el BHN y para que se lo utiliza

12) Cuales son las ventajas y desventajas del trabajo en frío. Analice por lo menos

cinco de ellas.

13) Que es el recocido, para que sirve, describa las diferentes etapas del recocido,

preferible utilizando un dibujo.

PROBLEMAS PRIMER APORTE PARCIAL

Cada problema tiene un valor de 10 puntos

1.- El esfuerzo de fluencia de una aleación de cobre es de 18.000 psi, su módulo de elasticidad es de 18 x10  psi.

a)  Determinar la carga máxima que puede soportar una placa de 2 pulg. x 0,25 pulg.  en tracción, sin sufrir una deformación permanente.

b) Cuanto se alarga cada pulgada de la placa cuando se le aplica la carga.

2.- Una placa de latón se la lamina en frío de un espesor de 5 pulg. a 3 pulg.  calcular:

a).- El porcentaje de trabajo en frio realizado  y

b).- Estimar las propiedades mecánicas de la placa final en la figura a continuación

Calificaciones globales

- Lecciones 		  7  puntos

- Deberes			  8     “

- Examen teoría 		65     “

- Examen problemas	20     “

------------------

Suman      100     “