RESUMEN

El propósito de ésta Tesis de Grado trata del diseño de un elevador de cangilones para transportar arena de moldeo en un sistema de producción continua para una planta de fundición de metales que usaba sistema de preparación intermitente por paradas de molino mezclador de material de moldeo para proceso en húmedo y que debía entrar a producir masivamente piezas fundidas de hierros gris y dúctil

El elevador de cangilones se diseña para una capacidad de 50 toneladas por día, esto es debido a los requerimientos de producción. En el primer capítulo se enfocó una descripción general de las partes de un sistema de recirculación de arena, dando énfasis también a la funcionalidad  de los elevadores  de cangilones en general y la selección del tipo de elevador más apropiado para este tipo de material a transportar y encontrar posteriormente a través del diseño de dimensiones más importantes del equipo y que este ajustado a las condiciones de operaciones del sistema

En el capítulo 2 se analizarán los parámetros del diseño de detalles de los elevadores tales como: capacidad de elevación, capacidad volumétrica, características del material a transportar, potencia requerida, selección de banda, se realiza el diseño del cangilón para transportar el arena, tomando en consideración los parámetros y factores del caso, analizando el espaciamiento entre ellos, la velocidad lineal más adecuada para una correcta descarga, tipo de material de construcción y espesores para tener cangilones de poco peso y resistente a la abrasión de la sílice.

En capítulo 3 se realizó el cálculo de los costos tanto de los componentes mecánicos como de instalación y montaje. Finalmente se citan las conclusiones y recomendaciones.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN........................................................................................................II

ÍNDICE GENERAL.........................................................................................IV

ABREVIATURAS...........................................................................................VI

SIMBOLOGÍA...............................................................................................VII

ÍNDICE DE FIGURAS………….....................................................................IX

ÍNDICE DE TABLAS......................................................................................X

INTRODUCCIÓN.............................................................................................1

CAPÍTULO 1

- ASPECTOS TÉCNICOS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO…………......3

  - Mecanización de la recirculación de la arena de moldeo…………… 3

  - Componentes del sistema.……………………………………….........16

  - Elevadores de cangilones y sus partes………………………………. 25

  - Tipo de elevador más apropiado……………………………………… 43

CAPÍTULO 2

- PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN EL DISEÑO DE LOS ELEVADORES………………………………………………………………..50

2.1	 Capacidad volumétrica y paso de cangilones…………………….....50

2.2	Características del material a transportar. …………………………...53

2.3	Cálculo de variables consideradas: longitud de la banda,

velocidad angular para descarga y esparcimiento de los

cangilones. ……………………………………………………………….53

2.4 Cálculo de la potencia requerida. ……………………………………...77

2.5 La capacidad de elevación. …………………………………………….82

2.6 Materiales de fabricación de los cangilones. …………………………84

CAPÍTULO 3

3. CÁLCULO DE COSTO DE FABRICACIÓN…………………………………88

3.1 Componentes Mecánicos……………………………………………….88

3.2 Instalación y Montaje…………………………………………………… 90

capÍtulo 4

4.   conclusiones y recomendaciones…………………………….98

apÉndices

bibliografÍa

ABREVIATURAS

°C		Grado Celsius

HP                 		Caballos de potencia

Kg                    		Kilogramos

Kg/m3               		Kilogramos por metros cúbicos

Kg/s                  		Kilogramos por segundo

KW                   		Kilowatts

N                      		Newton

lb                      		Libras

lb/pulg2             		Libras por pulgada cuadrada

Pa                    		Pascal

m                      		Metro

mm                   		Milímetros

m2                               		Metros cuadrados

m3                               		Metros cúbicos

m/s                   		Metros por segundo

Pulg                 		Pulgadas

Ton                     	Tonelada

Ton/día              	Toneladas por día

r.p.m.              		Revoluciones por minuto

rad/s                		Radianes por segundo

Kg/h                 		Kilogramos por hora.

Moldes/día       		Moldes por día

Kg/molde         		Kilogramos por molde

Kg/día              		Kilogramos por día.

Ton/h                 	Toneladas por hora

Ton/día            		Toneladas por día

h/día               		Horas por día

Mpa                		Megapascal.

SIMBOLOGÍA

Ø1	Diámetro de polea superior

Ø2               Diámetro de polea inferior

Ø	Diámetro al centro del cangilón

A1	Sección de área de cangilón

A2              Sección de área de cangilón

A3              Sección de área de cangilón

ρArena             Densidad de la arena

ρAcero             Densidad del acero

γ               Peso específico de arena

L               Longitud de la banda

Y1              Altura entre centros del elevador

V0                  Velocidad lineal del cangilón

V              	Volumen del cangilón

Vb            	Velocidad de la banda

Vd            	Volumen del material perdido

d               Distancia de la descarga al eje

t                	Tiempo

tc                      Tiempo de un ciclo

g               Gravedad

r1                      Radio de polea superior

r2                  Radio de polea inferior

r3               Radio de la bota

rc             	Distancia al centroide del cangilón en la bota.

ω             	Velocidad angular

t1            	Tiempo de una revolución de polea motriz

F               Fuerza normal al punto de contacto.

Xd                 	Distancia de desplazamiento del punto de desgaste

Kd            	Coeficiente de desgaste.

Pf              Presión de flujo.

Sy           	Esfuerzo de fluencia.

W      	Carga de cada cangilón

Lb             	Longitud de la bota

Ed             	Espesor de desgaste

W1             Carga de todos los cangilones de un lado de la banda.

W2             Peso de la arena que está en el fondo del elevador.

Fa              Fuerza  necesaria de excavación que realiza un cangilón

Vf              	Volumen de la bota

Fn              Fuerza necesaria de excavación

M              Masa

an                     Aceleración normal

N3                    Fuerza normal

μs                   Coeficiente de fricción

Wc                    Peso del cangilón

P1                     Fuerza total del elevador

Pot            Potencia del elevador

G               Peso del material a elevar por hora 
V0              Velocidad de la cinta 
Y1              Altura total a elevar 
a                Ancho de la banda

Te              Tensión efectiva

Pm             Carga lineal del elevador

G                Peso del material a elevar por hora

Tm             Tensión máxima

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.1  	Flujo grama preparación de arenas de moldeo…………..….. 9

FIGURA 1.2  	Esquema de tamizado y separación de arenas…………….. 16

FIGURA 1.3  	Diagrama de proceso de fundición en verde………………... 17

FIGURA 1.4  	Flujograma de una planta de tratamiento de arena………….18

FIGURA 1.5  	Molino para arena de fundición………………………………...19

FIGURA 1.6  	Secador típico de arena…………………………………………20

FIGURA 1.7  	Tamiz básico para arena………………………………………...21

FIGURA 1.8  	Separador magnético…………………………………………….22

FIGURA 1.9  	Mezclador de  arena………………………………………….. ...23

FIGURA 1.10	Elementos básicos de un elevador de cangilones……………26

FIGURA 1.11  Sección de cabeza del elevador………………………………..28

FIGURA 1.12 	Jaula de seguridad……………………………………………….31

FIGURA 1.13	Tensor tipo tornillo…………………………………………….....33

FIGURA 1.14  Bota del elevador(a) bola típica

(b)bota típica(vista de lado)……………………………………..34

FIGURA 1.15  Caja intermedia…………………………………………………..35

FIGURA 1.16  Características de un cangilón…………………………………42

FIGURA 1.17  Bulón………………………………………………………………43

FIGURA 1.18  Detalle de fijación de bulón……………………………………..43

FIGURA 1.19.  Tipos de elevadores de cangilones…….……………………..47

FIGURA 2.1  Paso entre cangilones…………………………………………….52

FIGURA 2.2  Banda de los cangilones……………………………………….....58

FIGURA 2.3  Equilibrio entre la fuerza centrífuga y el peso ………………....61

FIGURA 2.4  Volumen útil del cangilón…………………………………………68

FIGURA 2.5  Parte frontal del cangilón sometido a desgaste………………..70

FIGURA 2.6  Recorrido del cangilón en la bota………………………………..71

FIGURA 2.7  Perforación del cangilón…………………………………………..75

FIGURA 2.8  Diagrama de fuerzas del elevador……………………………….77

FIGURA 2.9  Diagrama de fuerzas………………………………………………78

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.   Especificaciones técnicas………………………………………….39

TABLA 2.   Tamaño de grano de la arena…………………………………….. 56

TABLA 3.   Características físicas del material………………………………..57

TABLA 4.   Composición química según especificación ASTM A532 …….. 87

TABLA 5.   Costos de partes del elevador……………………………............ 89

TABLA 6.   Costos de fabricación de partes……………………………….. …90

TABLA 7.  Costo total del proyecto elevador de cangilones………………..91