ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

EXAMEN DE MINERALURGIA

NOMBRE:						     FECHA: Diciembre 1 de 2011

- De que manera contribuye a la Ingeniería de Procesos Básicos la Geología y Mineralogía. 	(Vale 10 ptos)

Rúbrica: Geología (5 ptos) mineralogía (4 ptos)

- Mencione las etapas secuenciales que se producen durante el acceso de los reactivos a la superficie del mineral, las mismas que dependerán de una serie de factores como la localización de los minerales a disolver, su volumen y distribución de tamaños, área expuesta, superficie específica, tamaño de partículas, porosidad, presión capilar y rugosidad o aspereza de las superficies.(vale 15 ptos)

Rúbrica: Cada etapa corresponde a 3 ptos

- Cuáles son las Técnicas de medición de la tensión superficial en la fase líquido – gas. Explique una de ellas .(vale 10 ptos)

Rúbrica: Nombrar técnicas (6 ptos) y la explicación de una de ellas 4 ptos

- Describa la doble capa eléctrica de la interfase mineral-agua e ilustre con gráfico. (10 ptos).

Rúbrica: La descripción de la doble capa iónica 5  y el gráfico 5 ptos

- Escriba 3 defectos o maneras en que la doble capa eléctrica afecta la flotación. (10 ptos).

Rúbrica: Cada defecto nombrado en que la doble capa eléctrica afecta la flotación (3.33 ptos).

- Los principios del método de medida del potencial zeta están basados en tres fenómenos. Cuáles son estos y cuál es el método más utilizado? (15 ptos)

Rúbrica: Principios del Potencial Zeta (10 ptos) y el método más utilizado (5 ptos)

7.   Subraye la incorrecta: 	(10 ptos).

El descenso de la extracción del mineral de interés puede ser debido a varias causas:

a) Disminución de la superficie expuesta al ataque químico, al ser menor el número de partículas a disolver o por formación de compuestos insolubles sobre ellas.

b) Aumento del oxígeno en el proceso

c) Disminución de la concentración de reactivos.

d) Aumento de la concentración de la disolución que puede llegar a la saturación.

e) Disminución del grado de lixiviación en partículas porosas al aumentar la distancia desde el punto de difusión inicial.

Rúbrica: Escoger la respuesta incorrecta (10 ptos)

DESARROLLO