ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

INGENIERIA EN PETROLEO

1era EVALUACION      ESTIM. Y REACON               II TERMINO 2011

9 de Dic de 2011              Tiempo resolución 1 hora       FILA A (09-12)

NOMBRE: ______________________________________________

CADA PREGUNTA TIENE UN VALOR DE   10  PUNTOS

- Mencionar 5 partes integrantes de un chivo

- Explicar procedimiento para asentar empacaduras mecánicas

- Para que sirve la camisa de circulación y tipos

- Para que se utiliza la campana ON/OFF

- Para que se utiliza y como se recupera el standing valve

- Explicar sobre 3 mitos en la Ind. Petrolera sobre sqz

- Explicar técnicas operacionales del sqz. Graficar

- Describir operación previo al sqz y parámetros a considerar

- Al efectuar sqz, cuando estoy forzando, que me indica que

operacionalmente algo está mal ? Como resuelvo ?

- 3 razones para realizar tapón balanceado