*

TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN EXÁMEN DE MEJORAMIENTO

- El ensayo de fraguado en el hormigón se lo realiza con :

a) Aguja de Vicat					b) Aguja Gilmore

c) Penetrómetro Proctor				d) Ninguna

- El cemento que puede desarrollar áltas resistencias iniciales en un Hormigón es :

a) Típo III					b) Típo II

c) Típo V				            d) Típo IV

- Los Sulfatos del medio ambiente pueden causar menor daño en un hormigón elaborado con cemento típo :

a) III	b) I	c) V	d) IV

- Ventajas de disminuir la relación a/c en el Hormigón endurecido:

a) Mayor deformación volumétrica	  b)Aumento de Permeabilidad   c)Reducción de la contracción	    d) Reducción de resistencia a compresión  E) Ninguna.

- La trabajabilidad en el Hormigón se la define como :

a) Facilidad de Fluir    b)El nivel de desempeño ante cargas externas     c)La facilidad de colocación compactación y acabado  d) La Potencia requerida para bombearlo una distancia conocida. e) Ninguna.

- La principal y mas abundante fase del Clinker, responsable de las resistencias tempranas es el :

- C2S   b) C3A.  c) C4AF.   d) C3S. e) Ninguna

- La densidad promedio de un cemento Pórtland es  aprox.:

a) 3.15 Mg/m3	b) 350 Mg/m3	c) 260 Mg/m3	 e)2.6 Mg/m3 	d) Ninguna

- La densidad Promedio de un agregado natural es :

a) 3.15 Mg/m3	b) 350 Mg/m3	c)260 Mg/m3	 e)2.6 Mg/m3 	d) Ninguna

- La incorporación intencional de aire provoca en el Hormigón :

a) Aumento de resistencia a compresión   b) Disminuye demanda de agua  c) Aumenta sangrado  d) Aumenta adherencia al acero e) Ninguna.

- El curado del Hormigón tiene relación con :

a) Sellado de fisuras en losas   b) Suministro de aditivo al hormigón mientras se mezcla.

c) Condiciones de humedad y temperatura luego de colocado          d) Ninguna.