ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA

Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

EXAMEN PARCIAL

DISEÑO MECANICO II

PROFESOR:     Ing. Federico Camacho Brausendorf                            1 Dic/2011

ALUMNO:

PROBLEMA # 1 (20 PUNTOS)

Un Tornillo de Potencia con rosca ACME se carga en tensión con una fuerza de 40.000 lb. Determinar:

- ¿Qué tamaño de tornillo deberá utilizarse?

- ¿Cuál será  la longitud axial requerida para la tuerca en el tornillo que transfiere la carga al armazón de la maquina?

- ¿Cuánto torque se requerirá para levantar dicha carga?

PROBLEMA # 2 (40 PUNTOS)

Para el sistema mecánico mostrado en la figura:

- Diseñe el ensamble atornillado para unir los dos elementos estructurales. Especifique y seleccione el número de tornillos, el patrón, el grado de los tornillos o pernos y su tamaño. (20 PUNTOS)

- Diseñe el ensamble soldado para unir los dos elementos estructurales considerando que están fabricados en acero ASTM A572. Especifique el tipo de electrodo para realizar estas juntas. (20 PUNTOS)