ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERMOFLUIDOS - EVALUACION 2                                               Fecha: 02-febrero-2012

(Solamente texto guía abierto)

Nombre:……………………………………………………………….……………

Tema 1.- (25%)

Un sistema de refrigeración de 500 kJ/min opera en un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor con el refrigerante R-134a como fluido de trabajo. Este entra al compresor como vapor saturado a 140 kPa y se comprime hasta la presión de 800 kPa. Muestre el ciclo en un diagrama T-s respecto de las líneas de saturación y determine:

- La calidad del refrigerante al final del proceso de estrangulamiento

- El coeficiente de desempeño

- La entrada de potencia al compresor

Tema 2.- (35%)

En una central termoeléctrica el vapor sale de un generador (caldera) a 3.5 MPa, y 400 °C, y entra a la turbina. La eficiencia isentrópica de la turbina es de 86% y la presión de descarga de la turbina es de 10 kPa. El condensado sale del condensador y entra a la bomba en estado líquido a 10 kPa. La eficiencia isentrópica de la bomba es 80%. Muestre el ciclo en un diagrama T-s, respecto de las líneas de saturación, y determine:

- La eficiencia térmica del ciclo.

- La salida de potencia neta de la central para un flujo de 1.5 kg/s.

- La calidad del vapor a la salida de la turbina.

Tema 3.- (40%)

La bomba mostrada en la figura lleva agua del recipiente inferior al superior con una  rapidez de 2.0 pie3/s. La temperatura del agua es de 68 °F. La perdida de energía entre la entrada del conducto de succión y la bomba es de 6 lb-pies/lb y entre la salida de la bomba y el recipiente superior es de 12 lb-pies/lb. Ambos conductos son de acero de 6 pulg. Cedula 40. Calcule: a) la presión en la entrada de la bomba, b) la presión a la salida de la bomba, c) el cabezal total de la bomba, d) la potencia transmitida por la bomba al agua..