# ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA

Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

EXAMEN FINAL

# DISEÑO MECANICO II

TERMINO: II TERMINO 2011-2012

PROFESOR: ING. FEDERICO CAMACHO BRAUSENDORF

ALUMNO:

PROBLEMA # 1.  (30 puntos)

Para un conjunto piñón-engrane cilíndricos de dientes rectos, el piñón con dientes de tamaño estándar a 20° gira a 1145 rpm, muestra un  modulo de 6 mm, un ancho de cara de 75 mm y 16 dientes fresados. El engrane acoplado tiene 30 dientes. Ambos estan fabricados de acero Clase AGMA con una dureza superficial de 300 HB.  Para un factor de diseño de 1.3 y empleando el procedimiento de las Normas Técnicas de AGMA, determine la Potencia Nominal que podría manejar. Explique las decisiones que tome para el desarrollo.

PROBLEMA # 2. (30 puntos)

En la Figura se muestra un par de engranes helicoidales de doble reducción. El piñón 2 es el impulsor y recibe un par de torsión de 1200 lb-pulg de su eje en el sentido indicado. El piñón 2 tiene un paso diametral normal de 8 dientes/pulg, 14 dientes y un ángulo normal de presión de 20 ° y está cortado a la derecha con un ángulo de hélice de 30°. El engrane de acoplamiento 3 en el eje b cuenta con 36 dientes. El engrane 4, que es el impulsor del segundo par de engranes del tren, presenta un paso diametral normal de 5 dientes/pulg, 15 dientes y un ángulo normal de presión de 20° y está cortado a la izquierda con un ángulo de hélice de 15°. El engrane acoplado 5 tiene 45 dientes. Seleccione los cojinetes C y D para esta aplicación tomando en cuenta las Normas Técnicas de AFBMA.