ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERMOFLUIDOS - EVALUACION I                                      Fecha: 05/julio/2012

Nombre:…………………………………………………………….………

Solamente uso de tablas de vapor

Tema 1 (35%)

Un recipiente rígido aislado contiene al inicio 3 kg de agua líquida saturada y vapor de agua a 220°C. En este estado, el agua líquida ocupa 3.5% del volumen y el resto ocupa el vapor de agua. Se aplica trabajo a través de una resistencia eléctrica colocada en el recipiente y se observa que después de 60 minutos este contiene vapor saturado. Determine:

a)  El volumen del recipiente,

b)  La temperatura final,

c)  La potencia nominal de la resistencia,

d)  Muestre el proceso en el campo T vs v.

Tema 2  (15%)

Determine las propiedades faltantes y la fase de las sustancias dadas en la siguiente tabla:

|  | Fluido | T ( ºC) | P (bar) | x | v (m3 /kg) | u (kJ/kg) | Fase de la sustancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | H2O |  | 6 | 0.5 |  |  |  |
| b) | R-134a | 75 |  |  | 0.0065 |  |  |

Tema 3 (35%)

Calcular la velocidad de flujo de masa requerida para una turbina que genera una energía de 5 MW cuando se le proporciona vapor a 150 bar y 400°C, si las condiciones de escape del vapor son de 0.2 bar y 0.92 de calidad; la velocidad de transferencia de calor de la turbina es de 50 kW. No tome en cuenta la energía cinética del vapor suministrado y considérese la velocidad de escape como 125 m/s. Calcular también el área en corte seccional del ducto de escape, suponiendo que la velocidad es axial.