|  | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION # FUNDAMENTOS DE REDES INALÁMBRICAS PRIMERA EVALUACION – PRIMER TERMINO 2012 DOCENTE: ING. VLADIMIR SANCHEZ |  |
| --- | --- | --- |

##### APELLIDOS Y NOMBRES:_______________________________________________________		05/Jul/2012

NOTA: SOLO SE CALIFICARAN LOS TEMAS QUE TENGAN JUSTIFICACION CON CRITERIO TECNICO.

PUEDE HACER LAS JUSTIFICACIONES CON TEORIA O EJEMPLOS.

- ¿Cuál de los siguientes enunciados es FALSO?:

- La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro.

- La ley de Snell relaciona los índices de reflexión de rayo incidente y rayo reflejado.

- Debido a la difracción las ondas electromagnéticas se pueden esparcir a medida que aparecen obstáculos.

- Debido a la absorción la radiación electromagnética puede ser captada por la materia.

JUSTIFIQUE: Opción (   )  _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

- ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?:

- Se puede decir que a menor frecuencia, se tendrá menor longitud de onda.

- Se puede decir que a mayor frecuencia, se tendrá mayor longitud de onda.

- Se puede decir que a mayor frecuencia, se tendrá menor longitud de onda.

- Ninguna de las anteriores.

JUSTIFIQUE: Opción (   )  _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

- ¿Cuál de los siguientes enunciados es FALSO?:

- Canal es un camino de transporte de señales eléctricas y/o electromagnéticas.

- Las microondas tienen longitudes de onda mucho menores que las ondas de radio.

- En un sistema inalámbrico de datos se deberán tener en cuenta las pérdidas causadas por conectores.

- La curvatura de la tierra es un parámetro que no se considera en el diseño de un sistema inalámbrico de datos.

JUSTIFIQUE: Opción (   )  _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

- Mencione y explique las diferencias entre un AP y un ruteador inalámbrico.

- En un sistema inalámbrico cuya longitud de onda es 0.124 m y ganancia de 24 dBd, calcule:

- La potencia de operación en miliwatts dado un nivel de fortaleza de señal de 12 dBm.

- La potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) del sistema.

- Se desea tener un mapa de cobertura por celdas utilizando el estándar 802.11b con sus diferentes canales de operación. Complete la siguiente gráfica para evitar interferencias.