ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

FUNDAMENTOS DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS

I TERMINO 2012-2013                    SEGUNDA EVALUACION

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

1.- Responda a las siguientes preguntas (60 puntos)

- ¿Cuál es la diferencia entre la fibra monomodo y la multimodo, y sus núcleos como se diferencian?

- ¿En la fibra óptica en que consiste el ángulo critico?

- Mencione 3 tipos de conectores de Fibra Óptica

- ¿Cuál es la diferencia entre el MDF y el IDF?

- ¿Cuál es el objetivos de los estándares en cableado estructurado?

- ¿Cual es la diferencia entre cableado horizontal y vertical y realice un pequeño esquema?

- ¿Cuáles son las fases de un proyecto de cableado estructurado y explique brevemente?

- ¿En que afecta los doblajes a las fibras ópticas y cables UTP?

- ¿Qué es un plano As-Built?

- ¿Qué se puede medir con un OTDR?

2.- Escoja la respuesta correcta (10 puntos)

- El organismo que no desarrolla sus propios estándares pero facilita el desarrollo al establecer un consenso entre los grupos capacitados

TIA/ENSI

ANSI

NEC

NFPA

- ¿Qué agencia sin fines de lucro es la mas conocida por el desarrollo de estándares para la industria electrónica y la industria informática?

ANSI

IEEE

NFPA

UL

- ¿Qué tipo de cable asigna un cable al mismo pin en ambos extremos?

Cable de conexión cruzada

Cable transpuesto

Cable de conexión directa

Cable de modem nulo

- ¿Cuál es la máxima capacidad de relleno recomendad para conductos

30 por ciento

40 por ciento

50 por ciento

60 por ciento

- ¿Cuál de los siguientes clases son conectores de cable coaxial?

BNC y F

RG-6 y RG-58

RJ-45 y RJ-48

RG-58 y RG-62