ELECTRÓNICA    MÉDICA		Tercera Evaluación	  	      Septiembre 17, 2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Las ondas cerebrales que indican actividad se llaman:

a) α

b) β

c) γ

- Trombocitos se refiere a:

a) glóbulos blancos

b) glóbulos rojos

c) plaquetas

d) ninguna de ellas

- En ultrasonido se cumple:

a) a mayor frecuencia, mayor 			profundidad

b) a mayor frecuencia, mejor 			resolución

c) las dos anteriores

d) ninguna de ellas

- La galga está construida con material piezoeléctrico:

V		F

- Artefacto se define como ruido:

V		F

- La derivación aVR es de tipo:

a) precordial

b) bipolar

c) unipolar

d) ninguna de ellas

- La amplitud máxima de un EEG es:

a) 100 uV

b) 1 mV

c) 100 mV

d) ninguna de ellas

- El colorímetro usa:

a) prisma

b) filtros de luz

c) cratícula

d) ninguna de ellas

- La ecografía se basa en analizar la señal que:

a) se refleja del cuerpo

b) sale del cuerpo

c) atraviesa el cuerpo

- Dibuje el diagrama de bloques de un

Cardiotacómetro.

- La absorbancia da una idea de la densidad óptica:

V		F

- El cardioversor es un desfibrilador:

a) de baja energía

b) sincronizado

c) para uso interno

d) ninguno de ellos

- Hematocrito es:

a) la proteína que enlaza el oxígeno

b) el porcentaje de leucocitos en la sangre

c) las dos anteriores

d) ninguna de ellas

- El holter es usado en cardiología para:

a) detectar arritmias

b) determinar la frecuencia cardiaca

c) evaluar la condición del paciente

d) todas las anteriores

e) ninguna de ellas

- En ecografía, el término TGC se refiere a

a) compensación de ganancia total

b) compensación de ganancia en el 			tiempo

c) control general del tiempo

d) control total de ganancia

- Las capacitancias parásitas en ac no pueden ser eliminadas:

V		F

- ¿En qué principio se basa la medición de la presión sanguínea por el método indirecto?

- ¿Qué significa carbaminohemoglobina?

- ¿Cómo se identifica un marcapasos que actúa sobre el ventrículo, sensa la aurícula y trabaja en modo inhibido?

- ¿Cuánta energía almacena un desfibrila- dor, cuya inductancia interna es 100 mH y su capacitor es de 16 uF, el cual se carga hasta 5 KV?