ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 3ra Eval  ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II  11/Sept/2012  IT-2012

PROFESOR:   ING. HERNÁN GUTIERREZ 	       ING. CARLOS VILLAFUERTE 

ING. OTTO  ALVARADO   	       ING. JOSÉ LAYANA        

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (33 %)

En el circuito el interruptor ha permanecido en la posición A durante mucho tiempo. Se mueve a la posición B en t=0 y se regresa a la posición A en t=1 milisegundo. Encuentre los valores de R1 y R2 de manera que Vc(t=1ms)= 8 voltios y Vc(t=2ms)=1voltio.

SEGUNDO TEMA (34 %)

La red de dos puertos mostrada, tiene una subred “a” cuyos parámetros de impedancia de circuito abierto se conocen y son:

1000 Ω   100 Ω

Za =

-2000 Ω   400 Ω

- Dibujar la red completa incluyendo el circuito equivalente de la subred “a” en términos de los parámetros Za dados.

- Determinar los parámetros de impedancia de circuito abierto de la red total, ZT, a partir de las ecuaciones que los definen.

TERCER TEMA (33 %)

Dada la función de transferencia ganancia de corriente de una red de dos puertos:

α12(s)=I2(s)/I1(s)= s(s2+20s+400)/[4(s+10)(s+100)]

- Trazar los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase.

A partir de los diagramas asintóticos de Bode:

- 1. A que rango de frecuencias la magnitud de la corriente de salida es igual a la magnitud de la corriente de entrada.

2. A que frecuencia la magnitud de la corriente de salida es la decima parte de la magnitud de la corriente de entrada

- A que frecuencias la fase de la corriente del puerto de salida adelanta 90° a la fase de la corriente del puerto de entrada.