# 05/09/2012

# TECNOLOGIA DEL HORMIGÓN

2° Aporte (Ago. 2012)

(70%)

- Se requiere elaborar Hormigón que soporte una exposición Severa de Sulfatos.

Los materiales empleados tienen las siguientes características:

- Tamaño máx. de agregado ASTM # 67 (19 mm.) ; M.F.= 6.8, Gravedad esp. sss= 2.8

- Arena ASTM C33 ; M.F. =2.8 , Gravedad espec.sss = 2.60

- Revenimiento en cono de Abrams = 100 mm (obtenido con 180 kg de agua y reductor de agua)

- Módulo de finura ideal para los agregados = 5.9

- Cemento, Gravedad específica = 3.0

Encontrar lo siguiente;

- dosificación al peso del hormigón.

(30 % c/u)

- En que tiempo completaría el ensayo y que velocidad de carga aplicaría a un cilindro de 150x300mm sometido a compresión simple , de una resistencia de 40 MPa  ?