GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DE PETRÓLEO

II TÉRMINO AÑO LECTIVO 2012-2013

PRIMERA EVALUACIÓN

NOMBRE: ____________________________________________________

PROFESOR: ING. KENNY ESCOBAR SEGOVIA

1. DEFINIR CON ILUSTRACIONES (10 puntos):

- Recumbente

- Discordancia Local

- Volcado

- Isoclinal Inclinado

- Discordancia Angular

2. EXPLIQUE DETALLADAMENTE LA CLASIFICACION GEOMETRICA DE LAS FALLAS GEOLOGICAS (15 puntos):

3. EJERCICIOS (15 puntos)

a) El tope de una veta de cuarzo a una cota de 3,741 pies buza 68º S/ N 45º W se  ubica en el flanco de una montaña con dirección N 45º E, la veta tiene dirección contraria a la pendiente del terreno. ¿A qué profundidad se alcanzarías la veta si se realiza una perforación vertical ubicada a 668  pies pendiente arriba desde el afloramiento y a una altura de 3,917 pies?

b) La Arenisca Dakota tiene una posición N 17º W / 32º NE. Una poligonal a través de la formación es de 752 pies y se extiende a lo largo de un camino con pendiente de 5º/ N 73º E. Determinar el espesor de la Arenisca.

c) Un afloramiento del tope de la formación carbonífera Pittsburg a una cota de 1,452  pies buza 3ºS/ N 30º W. A una distancia sobre el terreno, de 3,250 pies N 77º W, del afloramiento, a lo largo de una pendiente uniforme y a una cota  de 1,739 pies, encontrar la distancia vertical para alcanzar el carbón. La formación tiene un buzamiento contrario a la pendiente.

4. EXPLIQUE DETALLADAMENTE LOS CRITERIOS PARA RECONOCER FALLAS GEOLOGICAS (10 puntos):