NOMBRE:…………………………………………………………………………….

FECHA:……………………………………………………………

1.- ¿Cuáles son los principales factores que conduce a buen empuje hidraúlico? (4 puntos)

2.-¿Escriba  los supuestos asumidos por Van Everdingen_Hurst para encontrar una solución a la ecuación adimensional de difusividad para empuje hidraúlico? (4 puntos)

3.- El Principio de Superposición aplicado a Van Everdingen, establece tres condiciones. ¿Cuáles son? (4 puntos)

4.-¿Cuáles son las caracteristicas del modelo de Pot? (4 puntos)

5.- ¿Cuales son los regimenes de flujo que influyen en la tasa de influjo desde el acuifero hacia el yacimiento? (4 puntos)

PROBLEMAS

1.-Determine el influjo acumulado de agua como el resultado de caida de presión de 200 psi enel contacto agua-petróleo con un ángulo de 50°. El sistema acuifero-yacimiento esta caracterizado por las propiedades siguientes:

|  | Yacimiento | Acuífero |
| --- | --- | --- |
| Radio, pies | 6000 | 20000 |
| Porosidad | 0.18 | 0.15 |
| Cf, psi-1 | 4 x 10-6 | 3 x10-6 |
| Cw, psi-1 | 5 x 10-6 | 4 x 10-6 |
| h, pies | 25 | 20 |

2.- El sistema acuifero-yacimiento está caracterizado por los datos siguientes:

| Tiempo | Presión |
| --- | --- |
| 0 | 2610 |
| 6 | 2600 |
| 12 | 2580 |
| 18 | 2552 |
| 24 | 2515 |

|  | Yacimiento | Acuífero |
| --- | --- | --- |
| Radio, pies | 2000 | Infinito |
| h, pies | 25 | 30° |
| K, md | 60 | 80 |
| , % | 17 | 18 |
| w, cp | 0.55 | 0.85 |
| Cw, psi-1 | 0.7 x 10-6 | 0.8 x 10-6 |
| Cf, psi-1 | 0.2 x 10-6 | 0.3 x 10-6 |

Si el ángulo es de 360°, determine el influjo de agua en función del tiempo utilizando el método de Van Everdingen- Hurst