NOMBRE: _________________________________   FECHA: 2/SEPT./2014

Tema 1:

Dados los siguientes datos de porosidad de una formación en %:

| 10 | 15 |  | 13 | 20 | 30 | 25 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 30 | 17 | 11 |  | 14 | 19 |
| 17 | 33 | 22 | 10 |  | 18 | 16 | 24 | 32 |
| 19 | 12 |  | 25 | 29 | 19 | 18 | 10 | 17 |
| 25 | 28 | 28 | 13 | 26 |  | 30 | 20 | 22 |
|  | 27 | 11 | 30 |  | 15 | 14 | 18 | 19 |

Determine:

- Grafique semivariogramas con h = 100, 200, 300, 400; en dos direcciones N-S y W-E (20 puntos)

- Verificar según los gráficos obtenidos si el semivariograma es isotrópico o anisotrópico (5 puntos)

- Ajustar la grafica a un modelo de semivariograma teórico con su respectiva ecuación (5 puntos)

Tema 2:

Se supone que se tiene un conjunto de tres muestras de un yacimiento de petróleo cuyas permeabilidades son: S1=10.5 md., S2=11.3 md., S3=14.5 md. y el punto donde se quiere calcular la permeabilidad es Xo.

Su situación geométrica se puede apreciar en el esquema que se acompaña. El semivariograma se ajusta a un modelo de tipo esférico de alcance a=250 m., un efecto pepita Co=25 y un valor de meseta C=80.

100

S1

S3

100

Xo

S2

- Escriba la ecuación del modelo esférico a utilizar. (5 puntos)

- Calcular en base a la ecuación del modelo los γ (gammas), µ (miu) y por ende los coeficientes de ponderación (K1, K2, K3). (20 puntos)

- En base a lo realizado en los literales anteriores calcule el valor de Xo. (5 puntos)