ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

FUNDAMENTOS DE TELEFONIA IP

II TERMINO 2012-2013                    EXAMEN PARCIAL

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

En las siguientes escoger la respuesta correcta (30 puntos)

1.- Cuales son 3 tipos de señalización de supervisión:

- call waiting

- on hook

- ring

- busy

- off hook

2.- Que comando “preference” debería configurarse en un dial peer para que este tenga mayor prioridad:

- preference 0

- preference 1

- preference 5

- preference 10

3.- Un Dial Peer POTS dirige un llamada a cuál de los siguientes?

- Un puerto de voz (voice port) remoto

- Un número IP local

- Un número IP remota

- Un puerto de voz (voice port) local

4.- El comando "cptone US" se utiliza para la configuración de qué tipo de puerto de voz:

- E&M

- FXO

- FXS

- T1

5.- ¿Cuál de los siguientes comandos simula una llamada a cualquier estación final, con fines de prueba?

- test voice port switch

- csim start

- test voice port loopback

- test voice port detector

6.- Qué tipo de llamada que se origina y termina en el mismo router?

- Llamadas Off-Net

- Llamadas Locales

- Llamadas On-Net

- Llamadas PLAR

7.- En la escala MOS, que representa el 5

- pobre

- promedio

- justo

- excelente

8.-¿Cómo el a-law y mu-law reducen el error de cuantificación?

- Utilizando saltos más pequeños en amplitudes mas bajas

- Utilizando saltos más grandes en amplitudes mas grandes

- Incrementando códigos mas grandes en pequeñas amplitudes

- Incrementando códigos mas grandes en grandes amplitudes

9- Cuales son los 3 pasos necesarios para poder digitalizar la voz

- Expandir la señal

- Cuantificar la amplitud

- Filtrar la señal

- Muestra la onda de sonido

- Codificar el resultando en formato binario

10.- Cuando se realiza una llamada, es enrutada hacia el destino. ¿Cuales Call Legs son creados en el router para poder completar la llamada?

- long legs

- short legs

- inbound call legs solamente

- outbound call legs solamente

- inbound y outbound call legs

11.- En la siguiente distribución como realizaría la configuración de los ruteadores, para que exista llamada por la red IP entre Guayaquil y Quito, y desde Guayaquil y desde Quito puedan hacer llamadas a un número local en Guayaquil de CNT.