ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

FUNDAMENTOS DE TELEFONIA IP

I TERMINO 2013-2014                             PRIMERA EVALUACION

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

En las siguientes preguntas, responda correctamente (35 puntos)

- ¿Cuáles son las llamadas locales, on-net y off-net?

2.- ¿Qué es un DS0 group y donde lo utilizamos?

3.- Mencione y explique brevemente 3 componentes de un plan de marcación?

4.- ¿Donde se utiliza la señalización ground-start?

5.- ¿Con qué tipo de interfases se puede conectar un router Cisco a una PBX?

6.- ¿Para qué se utiliza el comando ring number en las FXO?

7.-  ¿Qué son los dial peer y como se clasifican según su uso?

8.- En la siguiente distribución como realizaría la configuración de los ruteadores, para que exista llamadas por la red IP y por la PSTN entre Guayaquil y Quito (como backup), así como poder  desde Guayaquil o desde Quito para llamar a números locales, números nacionales, números celulares y números internacionales (15 pts)

Dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 221

port 0/0/0

Dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 292

port 0/0/1

Dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 3..

session target ipv4:205.14.75.20

Dial-peer voice 4 pots

destination-pattern 3..

prefix 022200

no digit-strip

port 0/1/0

preference 1

Dial-peer voice 20 pots

description LLAMADAS CNT LOCALES

destination-pattern 2…...

no digit-strip

port 0/1/0

Dial-peer voice 21 pots

description LLAMADAS CELULARES

destination-pattern 09……..

no digit-strip

port 0/1/0

Dial-peer voice 20 pots

description LLAMADAS NACIONALES

destination-pattern 90[2-7]…….

forward-digits 9

port 0/1/0

Dial-peer voice 20 pots

description LLAMADAS INTERNACIONALES

destination-pattern 00T

no digit-strip

port 0/1/0