ESCUELA  SUPERIOR  POLITÉCNICA  DEL  LITORAL

Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales

| Examen Parcial | Dic. 11, 2.014 |
| --- | --- |

TEMAS.-

1. Un tanque vertical de 10 p de diámetro y 15 p de altura recibe agua (densidad = 62,1 lb/p3) a razón de 300 gal/min. En un momento dado el tanque está a la mitad y al mismo tiempo que la recibe, la descarga por una tubería de 6” de diámetro interior, con una v=5 p/seg. Determine el nivel de agua (10 pts.) y el cambio de masa en el tanque 15 minutos más tarde (10 pts.).

2. Un sistema compuesto de un elevador de 10.000 lb de que se mueve hacia abajo con una v=5 p/seg., un contrapeso de 6.000 lb –que se mueve hacia arriba con una v=5 p/seg.- y un freno con sus cables de conexión. Suponga que la K del cable y las partes giratorias es despreciable; determine la energía friccional absorbida por el freno cuando el elevador es detenido uniformemente en una distancia de 4p (25 pts.).

3 Una parte de un tubo inclinado de 8” de diámetro interior que conduce un flujo de agua (densidad=1,9 slug/p3) tiene 2 manómetros separados por 2.000p. El manómetro superior marca 21,1 psig y está a 50 p por encima del nivel, mientras que el inferior se encuentra a 38 p por encima de este nivel. La razón del flujo es de 1,55 p3/seg. y se estima que la fricción principal del tubo es de 1,1 p de agua/100 p de longitud del tubo; Q=0. Use la ecuación de energía para determinar la lectura del manómetro inferior en psig. Psig=psia – Po (25 pts.)

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

| Nombre | Firma |
| --- | --- |