ESCUELA  SUPERIOR  POLITÉCNICA  DEL  LITORAL

Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales

| Examen Final | Feb. 1, 2.016 |
| --- | --- |

TEMAS.-

1. Una sustancia gaseosa pasa por un proceso interiormente reversible durante el cual V = (-0,1P + 300) p3 cuando p está en lbf/p2. Para este proceso, a) Halle ∫Vdp (6 pts.) e ∫pdV (6 pts.), ambas en BTU, si la presión cambia de 1.000 lbf/p2 a 100 lbf/p2; b) Si el proceso es de estado estable y flujo constante con un ΔK = 25 BTU, ΔP = 0 y ΔH = -300 BTU, determine W (4 pts.) y Q (4 pts.), c) Si el proceso es sin flujo, calcule el W (3 pts.) y ΔU (3 pts.).  Dé sus respuestas en BTU.

2 Un ciclo termodinámico consta de los siguientes procesos: 1-2, compresión politrópica con N > K; 2-3, isotérmico y, 3-1, isentrópico. Trace esquemáticamente los diagramas pV y TS. Con los siguientes datos: m = 3 lb de aire (Cp = 0,24, Cv = 0,1714 BTU/lb-ªR, R = 53,342 lbf-p/lb-ªR); p1 = 15 psia, T1 = 100ªF, T2 = 800ªF; ΔS = -0,24 BTU/ªR de 2-3, calcule a) p (psia), V (p3) y T (ªR) en todos los puntos (10 pts.); b) el exponente politrópico N (10 pts.), c) Qa (BTU) (3 pts.), y Qr (BTU) (3 pts.), d) W (BTU) a partir del plano PV (12 pts.), verifique con Q neto; e) p. m. e. (psi) (3 pts.) y f) La potencia en H. P. si se hacen 50 ciclos por segundo (3 pts.).

En una tabla ponga los valores de P, V y T. Revise cuidadosamente sus cálculos ya que las preguntas están relacionadas con las respuestas anteriores y el tiempo para resolver el examen es suficiente.

778,16 lbf-p/BTU; 2544,4 BTU/HP-hr; pVN=C; CN = CV(k-N)/(1-N)

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

| Nombre | Firma |
| --- | --- |