ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

| Año:2016 | Período: PRIMER TERMINO |
| --- | --- |
| Materia: OPERACIONES UNITARIAS II | Profesor: ING. PABLO TEJADA HINOJOSA |
| Evaluación: Primera | Fecha: 29 de junio del 2016 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….…. PARALELO:…………

EVALUACION TEORICA

- Explique la teoría de la doble película o bipelicular.

- Mencione los modelos matemáticos que conoce para la transferencia de masa.

- Enuncie la Primera  Ley de Fick y cite 2 ejemplos de aplicación.

- Indique cuando se alcanza el equilibrio mecánico, de fase, químico, térmico y termodinámico.

- Mencione los dos métodos bajo los cuales se modelan los fenómenos de difusión?

- Explique el efecto de Dufour y el efecto de Soret.

- Cuáles son las limitaciones del modelo de película fina y del modelo de capa turbulenta.

- Concepto de difusión y fuerzas impulsoras para la transferencia de masa.

- Cuántos grados de libertad y cuáles serían éstos, para la extracción L-L.

- En una diagrama rectangular que significa la zona bajo la curva de equilibrio; ubicar el refinado y extracto?

- Concepto de Lixiviación y mencione 3 ejemplos.

- Concepto de corriente Extracto y Corriente Refinado en la extracción L-L.

- Diferencias y semejanzas entre Extracción L-L y Extracción S-L-

- Influencia de la presión y temperatura en la Lixiviación.

- Analice que sucedería en la lixiviación si el sólido inerte adsorbe al líquido extractor.

- Concepto de equilibrio en lixiviación y extracción L-L

- Por qué en la extracción sólido-líquido la recta de equilibrio representa una recta a 45 grados en un diagrama Y versus X?

- Por qué en extracción L-L la curva o recta de equilibrio no es igual que en la lixiviación?

- En la Extracción L-L que significan las rectas de unión entre la fase refinado y la fase extracto.

- La extracción L-L podría realizarse de manera continua pero no a contracorriente, sino con corrientes paralelas?

- Describa 2 equipos industriales para la Extracción L-L

| - Explique los fenómenos de transporte de energía y de masa en la Absorción de gases. - Por qué en la absorción de gases la recta de operación se encuentra sobre la curva de equilibrio? Que sucede |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando la recta de operación corta a la de equilibrio. - El diámetro de una torre de absorción en función de qué variables está? - Por qué el factor Fp de los rellenos cambia en función del tipo y diámetro del relleno? |  |  |  |  |
| - Concepto de velocidad de inundación y acanalamiento |  |
| - Concepto de factor de capacidad? |  |  |
| - Bajo qué parámetros usted recomendaría se diseñe una columna empacada o de platos para absorción. - La relación de (L/V ) min, explique para que nos sirve en el diseño de una columna de absorción. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30) Si tiene 3 rectas de operación con pendiente m1, m2 y m3; en las cuales m1>m2>m3. En cuál de las rectas |  |  |  |  |  |  |
| Se tiene una mayor fuerza impulsora y en cual se logrará el Xb más alto? - Mediante un diagrama ubique las concentraciones Y,Y*, Yi, X, X*, Xi - Ubique y explique en un diagrama la relación de los coeficientes individuales de transporte de masa para la ab.gases. - Por qué se realiza una corrección para los gases enriquecidos? - Técnicamente por qué la altura del empaque será la misma si los cálculos se basan en la fase líquida o en la fase gas? |  |  |  |  |

EVALUACION: PROBLEMAS (Jun 29, 2016)		NOMBRE:

- La Empresa NNNN contrata sus servicios como Ing.  de diseño y desarrollo con la finalidad de mejorar los procesos y operaciones de la planta.  Actualmente existe una torre de relleno para absorber Acetona de una mezcla con aire, utilizando agua como líquido absorbente; es una torre en acero inoxidable que se desconoce la altura del empaque; el jefe de turno le entrega los reportes de concentración y son los siguientes:

Porcentaje de recuperación acetona = 95%

Concentración molar de acetona en alimentación de gases= 14%

Concentración molar de acetona en línea de salida = 5%

Concentración acetona en alimentación de agua = 0,02%.

También le indican que la torre funciona al 50% de la velocidad de inundación.

- Calcular las lb/h de alimentación, si el flujo de gas, medido a 1 atm. Y 32 ºF es de 500 ft3/min?

- Cuántas unidades de transferencia se necesitan con base en la fuerza impulsora global de la fase gaseosa?

- Cuál es la altura actual de relleno de la torre si conoce que el empaque consta de una mezcla 50% anillos rasching de cerámica de 1 inche y el otro 50% de monturas intalox de cerámica de 1 inche.

Para el equilibrio suponga que p(A) = P´(A). (Aa). X         Donde:  ln (Aa) = 1,95 (1-X)´2                      La presión de vapor de la acetona a 80ºF es 0,33 atm

p(A) = Presión parcial del componente A

P´(A) = Presión de vapor del componente A

Aa= Coeficiente de actividad del componente A

X = fracción molar del componente A en el líquido.

- Si en la torre del ejercicio anterior el gerente le indica que desea recuperar el 97,5% de la acetona, manteniendo las mismas condiciones; a) cuál será la altura de relleno adicional y en que % de de tipos (rasching e intalox) usted instalaría?.  b) Con la misma altura de relleno determinada en el ejercicio anterior podría recuperar el nuevo porcentaje cambiando de relleno, si es así cuál sería el relleno recomendado?

- Se emplea  MIK puro para extraer una solución acuosa de 150 kg/h con 30% en peso de Acetona (A) mediante un proceso a contracorriente en etapas múltiples. La concentración de salida de la acetona en la fase acuosa es de 10% en peso.

- Calcule la concentración del punto M (Xam; Xcm) para un sistema que tiene 5 etapas de contacto.

- Determine las concentraciones de la fase extracto y de la fase refinado al igual que sus caudales másicos, en cada etapa de contacto.

- Determine el flujo másico mínimo de solvente y su respectiva concentración.

- Cuál será el punto de mezcla para el mínimo número de etapas (1) y cuál para el máximo (determinar gráficamente)

- Utilice el método gráfico.

- Compare los resultados con el método de McCabe Thiele.

Datos adicionales:

| DATOS COMPOSICION, % PESO | DATOS DISTRIBUCION ACETONA, (% PESO) |
| --- | --- |

| MIK | Acetona | Agua | Fase Acuosa | Fase MIK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
| 93.2 | 4.6 | 2.33 | 5.5 | 10.0 |
| 77.3 | 18.95 | 3.86 | 7.5 | 13.5 |
| 71.0 | 24.4 | 4.66 | 10.0 | 17.5 |
| 65.5 | 28.9 | 5.53 | 12.5 | 21.3 |
| 54.7 | 37.6 | 7.82 | 15.5 | 25.5 |
| 46.2 | 43.2 | 10.7 | 17.5 | 28.2 |
| 12.4 | 42.7 | 45.0 | 20.0 | 31.2 |
| 5.01 | 30.9 | 64.2 | 22.5 | 34.0 |
| 3.23 | 20.9 | 75.8 | 25.0 | 36.5 |
| 2.12 | 3.73 | 94.2 | 26.0 | 37.5 |
| 2.20 | 0.0 | 97.8 |  |  |

- Una tubería contiene una mezcla de He y N2 gaseosa a 298 K y 1 atm de presión total constante en toda la extensión del tubo. En uno de los extremos de éste punto 1, la presión parcial pAl del He es 0.60 atm y en el otro extremo, a 20 cm (0.2m), pA2 = 0.20 atm. Calcule en unidades SI y CGS el flujo másico de He en estado estacionario (kg mol/m2.s) cuando el valor de D(AB) de la mezcla He-N2 es 0.687 cm2/s. Use unidades SI y SGS.

- Se desea lixiviar hígados frescos de hipogloso que contienen 25.7% de aceite en peso, con éter etílico puro, para extraer el 95% del aceite, usando un proceso a contracorriente y de etapas múltiples. La velocidad de alimentación es de 1000 kg de hígado fresco por hora. La solución de derrame de salida de todo el proceso debe contener 70% de aceite en peso. La retención de solución por los sólidos inertes (hígado libre de aceite) de hígado varía como sigue en la tabla adjunta , donde N es kg de sólido inerte/kg de solución retenida y Xa es kg aceite/ kg de solución:

N	 X A	 N	 XA

4.88 	0 	1.67 	0.6

3.50	 0.2 	1.39	0.81

2.47	 0.4

Calcule: a) la cantidad y composición de la corriente de salida y el número total de etapas teóricas. Aplicar el método gráfico y el de McCabe Thiele.

b) Cuál debe ser el valor de punto de mezcla M para conseguir los mismos resultados pero el menor número de etapas.