ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

SEGUNDA EVALUACIÓN  DE  OPERACIONES UNITARIAS II

31 agosto del 2016

COMPROMISO DE HONOR

NOTA: Este examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, puede usar una calculadora ordinaria para sus cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico.  Solo puede comunicarse con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiera traído, deberá apagarlo y ponerlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No consultará libros, notas, ni algún apunte adicional a las que se entreguen en esta evaluación.    Desarrolle los temas de manera ordenada. Firme como constancia de haber leído lo anterior.

__________________________________________________

Firma

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………	PARALELO:……….

- Concepto de destilación binaria

- Concepto de destilación flash, diferencial y con arrastre de vapor

- Concepto de soluciones azeotrópicas. Por qué no se puede llegar a obtener productos destilados con concentraciones mayores al punto azeotrópico?

- Cuál es la razón de utilizar reflujo?

- Cuál es el límite máximo de reflujo y el mínimo?

- En un diagrama de equilibrio X-Y explique los sistemas que tienen mayor fuerza impulsora y que son los más fáciles de separar.

- Por qué son distintas las rectas de operación de enriquecimiento y empobrecimiento?

- Concepto de equilibrio para la operación de destilación

- Por qué la recta de alimentación tiene diferentes pendientes de acuerdo al tipo de alimentación.

- Cuál es el valor de q para los siguientes tipos de alimentación: líquido frío; líquido saturado, mezcla vapor-líquido, vapor saturado y vapor sobrecalentado?

- Concepto de fluidización.

- Qué significado tiene la porosidad del lecho y la porosidad del sólido?

- Concepto de Porosidad mínima y velocidad crítica de fluidización.

- Para que nos sirve la determinación de la eficiencia global del proceso?

- Concepto de eficiencia global, de eficiencia de Murphree y eficiencia local o puntual.

- Cuáles consideraciones exige el método de McCabe Thiele para la destilación binaria.

- Concepto de secado.

- Concepto de humedad libre del sólido, Humedad ligada y no ligada; expresar gráficamente.

- Gráficamente represente el período de velocidad constante de secado; la humedad crítica y el tiempo de secado en función de la humedad

- En qué consiste el secado por Liofilización

- En qué consiste el secado por fluidización

- Mencione los tipos de secadores que conoce

- En términos de facilidad de adsorción, explique al menos tres isotermas.

- Por qué en el secado no se puede eliminar el agua a valores inferiores a la humedad de equilibrio del sólido?

- Explique los fenómenos de transporte de calor y masa en el secado.

- En los sólidos porosos y no porosos por qué vía se produce el transporte de humedad desde el interior del sólido hacia la superficie?

- Por qué en la operación de secado se trabaja en valores de humedad del sólido en base seca.

- Si sabemos que la liofilización es un secado por sublimación, por qué se habla de liofilización a presión atmosférica?

- Para los alimentos en general, qué método de secado recomendaría.

- Concepto de adsorción y determinar cuántos grados de libertad tiene esta operación unitaria.

- Mencione tres ejemplos de sólidos usados en la Adsorción.

- Concepto de tiempo de retención para la adsorción.

- Por qué las curvas de tiempo de adsorción tienen una forma sinusoidal y por qué en el último tramo ya no se consigue nada de adsorción?

NOMBRE:						31 de agosto del 2016

EVALUACION DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

- (20 PUNTOS) Una corriente de alimentación liquida a su punto de ebullición contiene 3.3% mol de etanol y 96.7% mol de agua y entra por el plato superior de una torre de empobrecimiento. se inyecta vapor saturado directamente al líquido en el fondo de la torre. el vapor superior que se extrae contiene 99% del alcohol de la alimentación. suponga un derrame equimolar para este problema. la tabla inferior contiene los datos de equilibrio para la fracción mol de alcohol a 101.32 kpa de (1 atm abs):

x 	0	0,0080		0,0200		0,0296		0,0330

y	0	0,0750		0,1750		0,2500		0,2700

a) Calcular el número de etapas reales de contacto. Se puede utilizar reflujo?

b) Si este mismo sistema, en las mismas concentraciones, se ingresa por el fondo de la torre, calcular asimismo el número de etapas reales y el reflujo.

c) Si la alimentación ingresa por el fondo de la torre; explique técnicamente si la operación unitaria se beneficiaría inyectando vapor.

- (30 PUNTOS) Los datos de equilibrio-temperatura de ebullición para el sistema acetona-metanol a 1 atm son los expresados en la tabla adjunta. Se dispone de una columna de 18 platos reales para tratar una alimentación que contiene 25% mol acetona, en una corriente de destilado con 78% acetona y un producto de cola con 2% mol de acetona. Se utiliza una relación de reflujo del 2,3 mayor que el Reflujo mínimo. Los calores latentes molares para ambos componentes son 7700 cal/mol. De acuerdo a datos del fabricante se tiene una eficiencia global del 55% Calcular :

- Verificar si la eficiencia global es la expresada por el fabricante; si no es así cuál es la verdadera eficiencia?

- Con la eficiencia real determinar si con el número de platos disponibles se puede alcanzar al Xd propuesto; si no es así determinar el Xd real máximo que se podrá alcanzar en esta torre.

- Calcular la altura y diámetro de la torre si la alimentación ingresa como un líquido saturado con un flujo másico de 25000 kg/h

| Fracción mol acetona |  |  | Fracción mol acetona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temper.ºC | Líquido | Vapor | Temper. ºC | Líquido | Vapor |  |
| 64,50 | 0,000 | 0,000 | 56,7 | 0,500 | 0,586 |  |
| 63,6 | 0,050 | 0,102 | 56,0 | 0,600 | 0,656 |  |
| 62,5 | 0,100 | 0,186 | 55,3 | 0,700 | 0,725 |  |
| 60,2 | 0,200 | 0,322 | - 55,05 | 0,800 | 0,800 |  |
| 58,7 | 0,300 | 0,428 | 56,1 | 1,000 | 1,000 |  |
| 57,6 | 0,400 | 0,513 |  |  |  |  |

- Azeótropo

- (15 PUNTOS) Una corriente residual de vapor de alcohol en aire que proviene de un proceso se adsorbe con partículas de carbón activado en un lecho empacado con un diámetro de 4 cm y una longitud de 14 cm, y que contiene 79.2 g de carbón. La corriente de gas que ingresa tiene una concentración Co de 600 ppm y una densidad de 0.00115 g/ cm3 y entra al lecho con una tasa de flujo de 754 cm3/s. Los datos de la tabla adjunta representan las concentraciones de la curva de avance. La concentración del punto de ruptura se establece como C/Co = 0.01.Determinar:

a) Determine el tiempo de punto de ruptura, la fracción de la capacidad total utilizada hasta el punto de ruptura y la longitud del lecho no usado. Determine también la capacidad de saturación del carbón.

b) Si el tiempo de punto de ruptura necesario para una nueva columna es 6.0 h, ¿qué longitud total debe tener la nueva columna que se requiere?

DATOS DE CONCENTRACION DE AVANCE

| Tiempo, (h) | C/Co | Tiempo, (h) | C/Co |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5.5 | 0.658 |
| 3.5 | 0.002 | 6.0 | 0.903 |
| 4.0 | 0.030 | 6.2 | 0.933 |
| 4.5 | 0.155 | 6.5 | 0.975 |
| 5.0 | 0.396 | 6.8 | 0.993 |

- (20 PUNTOS) Una muestra de un material en forma de placa, poroso, manufacturado, de origen mineral se secó por ambos lados mediante la circulación tangencial de aire en un secador de laboratorio. La muestra era cuadrada de 0.3 m de lado, 6 mm de espesor; los lados estaban sellados. La velocidad del aire sobre la superficie fue de 3 m/s, su temperatura de bulbo seco fue 52 ºC y su temperatura de bulbo húmedo, 21 ºC. No hubo efectos por radiación. El sólido perdió humedad a una rapidez constante 7.5(x10-5) kg/s hasta que se alcanzó el contenido critico de humedad, 15% (base húmeda). En el periodo decreciente de la rapidez, la rapidez de evaporación decayó linealmente con el contenido de humedad hasta que la muestra se secó. La humedad en el equilibrio se puede despreciar. El peso seco de la plancha fue de 1.8 kg.

Calcule el tiempo para secar las hojas de este material de 0.6 por 1.2 m por 12 mm de espesor, por los dos lados, desde 25 hasta 2% de humedad (base húmeda); se utilizará aire a la temperatura de bulbo seco, 66 ºC, pero de la misma humedad absoluta; a una velocidad lineal sobre la hoja de 5 m/s. Supóngase que no hay cambio en la humedad critica al cambiar las condiciones de secado.

- (15 PUNTOS)  Partículas esféricas de 1 mm de diámetro han de fluidizarse con agua a una velocidad del doble del valor crítico correspondiente a la porosidad mínima. Las partículas tienen una porosidad interna del 40%; un diámetro medio de los poros de 10 micras y la densidad de las partículas es 1,5 g/cm3. Calcular el flujo másico a través de los poros internos.