ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

| AÑO: | 2016 | PERIODO: | PRIMER TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | Termodinámica Química | PROFESORES: | Ing. Pablo Tejada Hinojosa |
| EVALUACIÓN: | PRIMERA | FECHA: | 28 junio 2016 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….……………………PARALELO:…………

PRIMERA PARTE: TEORIA

- Concepto de Termodinámica y cite 3 ejemplos.

- Cuál es el factor de conversión de: 1BHP a kW ; 1 m2/s2 a kW/kg ; 1BTU/h a Cal/min

- Indicar a cuál magnitud corresponden las siguientes unidades:  atm.litro ; kW.h ; KVA

- Concepto de propiedad extensiva, intensiva y específica.

- Concepto de proceso de cusiequilibrio.

- Explique de una manera técnica si es real o un mito el fenómeno de la “altura” que se produce en las ciudades sobre el nivel del mar.

- Concepto de energía microscópica y macroscópica.

- Enuncia la Ley Cero de la Termodinámica.

- Menciones cuáles son los mecanismos de transferencia de calor , cite 1 ejemplo de cada uno y mencione la ley que rige cada uno.

- Indique por qué las funciones de trayectoria son diferenciales inexactas.

- Explique de qué depende la eficiencia de una cocina eléctrica, cuál es la diferencia con una cocina de inducción.

- Concepto de smog y cuál es su afectación al medio ambiente.

- Explique técnicamente por qué es aproximada una propiedad del agua como líquido comprimido o frío con la fase de líquido saturado.

- Concepto de temperatura y presión de saturación.

- Realice un diagrama T-V e indique las zonas de: líquido saturado, vapor sobrecalentado y cómo se conoce a la zona sobre el punto crítico.

- Por qué se diferencian los diagramas de 3 fases: sólido, líquido y vapor para los líquidos que se expanden y se contraen al congelarse.

- Concepto de ecuación de estado.

- El factor de compresibilidad Z , puede tener un valor mayor a 1; explique su respuesta.

- Concepto de trabajo de frontera móvil. En los sistemas abiertos existe este trabajo? Sustente su respuesta.

- Concepto de proceso politrópico y mencione 1 ejemplo.

- Explique por qué siempre el Cp es mayor al Cv.

- Deduzca la ecuación que iguala el calor neto con el trabajo neto para procesos cíclicos.

- Cómo se calcula la necesidad clórica de un ser humano?

- Un kg de grasa del cuerpo humano qué cantidad de energía metabolizable tiene?

- Concepto de flujo másico y flujo volumétrico.

- Por qué en los procesos no estacionarios la variación de energía total del sistema es mayor a cero?

- Diferencia energética entre un fluido estático y uno en movimiento.

- Concepto de compresor.

- Indique las diferencias y semejanzas que conozca entre turbinas y compresores.

- Cite 2 ejemplos de dispositivos que produzcan trabajo y 2 dispositivos que consuman trabajo.

SEGUNDA PARTE: RESOLUCION DE PROBLEMAS

- En la Empresa de Alimentos “Super Ecuatorianos”, tienen una marmita, (recipiente cilíndrico ) que sirve para procesos de cocción con agua; a usted le han contratado como el nuevo jefe de planta y el gerente le pide que tome cartas en el asunto en relación a las horas extras del trabajador que se encarga de tener lista esta marmita: llena con el 80% de su volumen con agua a la temperatura de 90 º C (la empresa está en Quito); el mencionado sr. le dice que no puede tener lista la marmita en menos de 2h50 al día (que es el tiempo que el gana por horas extras de manera diaria. El jefe de planta deberá verificar si ésto es cierto y cuál sería el valor máximo de horas extras que debería pagar la Empresa.  Como datos adicionales se tiene: Diámetro de la marmita= 2,2 m ; altura total de la marmita= 1,75 m, la tubería por la cual se carga a temp ambiente el agua es de 2,5 inches. Existe un rotámetro que marca 57 GPM (El agua se calienta mediante un serpentín ubicado al interior de la marmita, con vapor de 98% de título, presión manométrica de 100 PSI).En la placa de la caldera se observa que es de 40 BHP (1 BHP = 34.5 lb vapor/hora). Si por temas logísticos dispone sólo de 10 minutos para llenar la marmita y 30 minutos para calentar, cuál debe ser el diámetro de la línea de agua y que condiciones debe tener el vapor?

- Ud. Como jefe de planta debe plantear una alternativa para el caso del problema anterior, ya que, el caldero entrará en un proceso de overhaul inevitable después de 1 mes y la producción no puede paralizarse; revisando el área de mantenimiento se percata que existe un quemador a diesel, que podría utilizar para producir el calor necesario para llegar a los 90ºC. (PCI = 43200 kJ/kg ; densidad = 850 kg/m3). Cuántos litros de diésel por hora se consumirán?y en qué tiempo se llegará a calentar el agua (No tomar en cuenta el escenario de los problemas logísticos) si éste fluye al quemador por una tubería de ¾ inche a una velocidad de 1,35 m/s. . En el caso de utilizar LPG (PCI =47300 kJ/kg) calcular el número de cilindros de 10 kg necesrios.

- En la industria avícola , el primer paso para el procesamiento de las aves, consiste en el “Aturdido” del animal. En esta etapa, se hace ingresar 6 pollos vivos, colgados por las patas en una cadena móvil, en una máquina que aplica voltaje constante de 32 Voltios a todo el circuito. Este es un circuito en paralelo en el cual cada pollo ofrece una resistencia eléctrica al paso de la corriente eléctrica. Calcule la resistencia promedio (estándar) de cada pollo, a sabiendas que , cada ave recibirá una intensidad corriente de 25 mA al momento en que el pollo hace contacto con la placa aplicadora de voltaje.  Si en un determinado día se procesan pollos que tienen una resistencia un 20% mayor que el estándar; y a sabiendas que la intensidad de corriente no puede variar; cuál sería el nuevo voltaje a aplicar. (Tomar en cuenta que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo, aplicar la Ley de Ohm : V=R.I)

- Una olla de presión cuece más rápido que una olla normal por las condiciones de operación. Determine la masa de la válvula de purga de una olla de este tipo cuya presión de operación es de 100kPa gauge y tiene un área transversal de 4mm2. Asuma una presión atmosférica en la ciudad de Quito.  Realice el mismo ejercicio considerando una presión atmosférica a nivel del mar. Compare y comente los resultados. Este proceso se puede realizar al vacío?  Justifique su respuesta.

- Un hombre que pesa 95 kgf empuja un carrito que pesa los mismos 95kgf a través de una rampa que tiene una inclinación de 45 ° respecto a una base inclinada hacia abajo con un ángulo de 20° de la línea horizontal. Determine el trabajo necesario para moverse a lo largo de esta rampa que tiene una longitud de 10 metros.  Calcular también las calorías que quema el mencionado señor por realizar este trabajo.  Si este trabajo lo realiza una persona de menor peso: 70 kgf o de mayor peso: 100 kgf realizar el mismo cálculo. Analizar la respuesta.   Si el mismo señor de 95 kgf mediante sus alimentos ingirió ese día 1200 cal; logró con este trabajo equilibrar?

- En un compresor de aire se procesan 15 l/s de aire a 120 kPa y 20ºC hasta 800 kPa y 300ºC, consumiendo 6,2 kW de potencia. Cuánto de esa potencia se usa para aumentar la presión del aire, comparada con la potencia necesaria para hacer pasar el fluido por el compresor?

- Un pequeño cohete está activado por un recipiente de 2 ft3, lleno con R-134ª a -10ºF. En el lanzamiento está lleno con refrigerante saturado; el cohete está diseñado para producir pequeñas descargas de 5 segundos de duración; durante cada descarga, el flujo másico que sale del cohete es 0,05 lb/s. Si existen 680 descargas, cuál será la calidad del vapor del refrigerante, asumiendo que en este proceso no existe variación de temperatura (-10ºF es constante).

- Una mezcla de líquido y vapor de agua saturados fluye a las condiciones de 2 MPa y se extrangula hasta 0,1 MPa y 120 º C. a) Calcular la calidad del vapor.  B) Si se extrangula hasta 500 kPa , calcular el título;  c) Si el extrangulamiento es hasta 50 kP cuál será el título. d) Cuáles serán las condiciones de salida P y T para que el vapor salga en estado de líquido saturado?