ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

| AÑO: | 2016 | PERIODO: | PRIMER TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | Termodinámica Química | PROFESORES: | Ing. Pablo Tejada Hinojosa |
| EVALUACIÓN: | SEGUNDA | FECHA: | 30 agosto 2016 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….……………………PARALELO:…………

PRIMERA PARTE: TEORIA

- Explique cómo se aplica el concepto de depósito de energía para el cuerpo humno.

- Describa el enunciado de Kelvin-Planck.

- Explique técnicamente por qué un dispositivo térmico (máquina térmica) no puede convertir el calor en trabajo cien x ciento.

- Concepto de proceso reversible y proceso irreversible; mencione 2 ejemplos.

- Realice el gráfico T-S para el ciclo normal de Carnot y el gráfico P-V para el ciclo inverso de Carnot.

- Demuestre que la energía calórica a alta temperatura tiene mejor “calidad” que otra a menor temperatura.

- Deduzca la desigualdad de Clausius.

- Explique el principio de incremento de la Entropía.

- Mencione 3 características de la Entropía.

- Indique la tercera Ley de l Termodinámica.

- Deduzca las dos ecuaciones TdS, la una en función de U y la otra en función de H.

- Deduzca la relación isoentrópica par gases ideales PV^(k) = cte.

- Realice el gráfico H-S para comparar la eficiencia isoentrópica de un compresor en función del trabajo isoentrópico y real del compresor.

- Indique los 4 procesos del ciclo Otto.

- Realice el gráfico P-V para el ciclo Diesel.

- Realice el gráfico T-S para el ciclo Stirling.

- Indique los 4 procesos del ciclo Ericsson.

- Relice el gráfico P-V y T-S para el ciclo Brayton.

- Indique los 4 procesos del ciclo Rankine.

- Mediante un gráficoT-S compare un ciclo Rankine real y uno ideal.

- Indique 3 métodos para incrementar la eficiencia del ciclo Rankine.

- En qué consiste el ciclo ideal Rankine con recalentamiento.

- Consiste de Cogeneración y mencione 1 ejemplo.

- Mediante un gráfico de dispositivos termodinámicos explique un ciclo de potencia combinado de gas y vapor.

- Concepto de “Tonelada de Refrigeración”.

- Indique los 4 procesos del ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor.

- Qué características debe tener un refrigerante.

- Qué ventajas se obtiene en los sistemas de refrigeración en cascada.

- Mediante un diagrama T-S describa un sistema de refrigeración de etapas múltiples (2).

- Indique los 4 procesos de un ciclo de refrigeración de gas.

SEGUNDA PARTE: RESOLUCION DE PROBLEMAS		NOMBRE:

30 AGOSTO 2016

- Se tiene un sistema de refrigeración en cascada de dos etapas, que opera entre los límites de presión de 1,2 MPa y 200 kPa con refrigerante R134. El flujo de calor de rechazo del ciclo inferior al superior se realiza en un intercambiador de presiones 0,4 y 0,5 MPa respectivamente. En ambos ciclos el refrigerante está en estado de saturación a la salida del condensador como a la entrada del compresor, siendo la eficiencia isoentrópica del compresor de 80%. Si el flujo másico del refrigerante en el ciclo inferior es de 0,15 kg/s, calcular: a) el flujo másico del refrigerante en el ciclo superior. b) El flujo calórico del espacio refrigerado c) COP.

- A) Realizar el mismo ejercicio a las mismas condiciones, pero utilizando refrigerante R-22. B) Realizar el mismo ejercicio a las mismas condiciones del ejercicio (1), pero el ciclo superior opera con R134 y el inferior con R22

- Calcular el % de incremento de eficiencia para un ciclo de potencia de Rankine  a) al disminuir la presión del condensador al máximo permitido b) sobrecalentando el vapor a temperatura de 620 ºC . c) incrementando la Presión de la caldera en un 50%; partiendo de un ciclo simple que opera con una turbina a 3 MPa y 350ºC y un condensador a una presión de 75 kPa. Cuál método recomendaría para mejorar la eficiencia?

- Un ciclo dual Otto-Diesel de aire estándar tiene una relación de 18 y una relación de cierre de admisión de 1,1. La relación de presiones durante el proceso de adición de calor a volumen constante es 1,1. Al principio de la compresión P1=90 kPa, T1 = 18ºC y V1=0,003 m3. Cuánta potencia producirá este ciclo cuando se ejecute 4000 veces por minuto. (Use calores específicos constantes a temperatura ambiente).

- Considere un ciclo Stirling ideal con aire como fluido de trabajo, ejecutado en un sistema de flujo estacionario. El aire esta  27ºC y 120 kPa al inicio del proceso de compresión isotérmica, durante el cual se rechazan 150 kJ/kg de calor. La transferencia de calor al aire ocurre a 1200 K. Calcular: a) la presión máxima en el ciclo. b) la producción neta de trabajo por unidad de masa de aire. c) la eficiencia térmica del ciclo.

- Se expande vapor de agua de un manera estacionaria en una turbina con un flujo másico de 40000 kg/h entrando a 8 MPa y 500 ºC y saliendo a 40 kPa como vapor saturado. Si la potencia generada por la turbina es de 8,2 MW. Calcular la entropía generada para este proceso; considerar temperatura ambiente de 25ºC.