ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

| Año:2016 | Período: PRIMER TERMINO |
| --- | --- |
| Materia: OPERACIONES UNITARIAS II | Profesor: ING. PABLO TEJADA HINOJOSA |
| Evaluación: TERCERA | Fecha: 14 septiembre 2016 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….…. PARALELO:…………

EVALUACION TEORICA

- Concepto de destilación binaria

- Concepto de destilación flash, diferencial y con arrastre de vapor

- Concepto de soluciones azeotrópicas. Por qué no se puede llegar a obtener productos destilados con concentraciones mayores al punto azeotrópico?

- Cuál es la razón de utilizar reflujo?

- Por qué son distintas las rectas de operación de enriquecimiento y empobrecimiento?

- Concepto de equilibrio para la operación de destilación

- Por qué la recta de alimentación tiene diferentes pendientes de acuerdo al tipo de alimentación.

- Cuál es el valor de q para los siguientes tipos de alimentación: líquido frío; líquido saturado, mezcla vapor-líquido, vapor saturado y vapor sobrecalentado?

- Concepto de eficiencia global, de eficiencia de Murphree y eficiencia local o puntual.

- Cuáles consideraciones exige el método de McCabe Thiele para la destilación binaria.

- Concepto de secado.

- Concepto de humedad libre del sólido, Humedad ligada y no ligada; expresar gráficamente.

- Gráficamente represente el período de velocidad constante de secado; la humedad crítica y el tiempo de secado en función de la humedad

- En qué consiste el secado por Liofilización

- En qué consiste el secado por fluidización

- Mencione los tipos de secadores que conoce

- En términos de facilidad de adsorción, explique al menos tres isotermas.

- Por qué en el secado no se puede eliminar el agua a valores inferiores a la humedad de equilibrio del sólido?

- En los sólidos porosos y no porosos por qué vía se produce el transporte de humedad desde el interior del sólido hacia la superficie?

- Por qué en la operación de secado se trabaja en valores de humedad del sólido en base seca.

- Si sabemos que la liofilización es un secado por sublimación, por qué se habla de liofilización a presión atmosférica?

- Para los alimentos en general, qué método de secado recomendaría.

- Concepto de adsorción y determinar cuántos grados de libertad tiene esta operación unitaria.

- Mencione tres ejemplos de sólidos usados en la Adsorción.

- Concepto de tiempo de retención para la adsorción.

- Por qué las curvas de tiempo de adsorción tienen una forma sinusoidal y por qué en el último tramo ya no se consigue nada de adsorción?

EVALUACION: PROBLEMAS (14 sept, 2016)		NOMBRE:

- (25 PUNTOS) Se desea lixiviar hígados frescos de hipogloso que contienen 25.7% de aceite en peso, con éter etílico puro, para extraer el 95% del aceite, usando un proceso a contracorriente y de etapas múltiples. La velocidad de alimentación es de 1000 kg de hígado fresco por hora. La solución de derrame de salida de todo el proceso debe contener 70% de aceite en peso. La retención de solución por los sólidos inertes (hígado libre de aceite) de hígado varía como sigue en la tabla adjunta , donde N es kg de sólido inerte/kg de solución retenida y Xa es kg aceite/ kg de solución:

N	 X A	 N	 XA

4.88 	0 	1.67 	0.6

3.50	 0.2 	1.39	0.81

2.47	 0.4

Calcule: a) la cantidad y composición de la corriente de salida y el número total de etapas teóricas. Aplicar el método gráfico y el de McCabe Thiele.

b) Cuál debe ser el valor de punto de mezcla M para conseguir los mismos resultados pero el menor número de etapas.

- (30 PUNTOS) Los datos de equilibrio-temperatura de ebullición para el sistema acetona-metanol a 1 atm son los expresados en la tabla adjunta. Se dispone de una columna de 18 platos reales para tratar una alimentación que contiene 25% mol acetona, en una corriente de destilado con 78% acetona y un producto de cola con 2% mol de acetona. Se utiliza una relación de reflujo del 2,3 mayor que el Reflujo mínimo. Los calores latentes molares para ambos componentes son 7700 cal/mol. De acuerdo a datos del fabricante se tiene una eficiencia global del 55% Calcular :

- Verificar si la eficiencia global es la expresada por el fabricante; si no es así cuál es la verdadera eficiencia?

- Con la eficiencia real determinar si con el número de platos disponibles se puede alcanzar al Xd propuesto; si no es así determinar el Xd real máximo que se podrá alcanzar en esta torre.

- Calcular la altura y diámetro de la torre si la alimentación ingresa como un líquido saturado con un flujo másico de 25000 kg/h

| Fracción mol acetona |  |  | Fracción mol acetona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temper.ºC | Líquido | Vapor | Temper. ºC | Líquido | Vapor |  |
| 64,50 | 0,000 | 0,000 | 56,7 | 0,500 | 0,586 |  |
| 63,6 | 0,050 | 0,102 | 56,0 | 0,600 | 0,656 |  |
| 62,5 | 0,100 | 0,186 | 55,3 | 0,700 | 0,725 |  |
| 60,2 | 0,200 | 0,322 | - 55,05 | 0,800 | 0,800 |  |
| 58,7 | 0,300 | 0,428 | 56,1 | 1,000 | 1,000 |  |
| 57,6 | 0,400 | 0,513 |  |  |  |  |

- Azeótropo

- (25 PUNTOS) Una corriente residual de vapor de alcohol en aire que proviene de un proceso se adsorbe con partículas de carbón activado en un lecho empacado con un diámetro de 4 cm y una longitud de 14 cm, y que contiene 79.2 g de carbón. La corriente de gas que ingresa tiene una concentración Co de 600 ppm y una densidad de 0.00115 g/ cm3 y entra al lecho con una tasa de flujo de 754 cm3/s. Los datos de la tabla adjunta representan las concentraciones de la curva de avance. La concentración del punto de ruptura se establece como C/Co = 0.01.Determinar:

a) Determine el tiempo de punto de ruptura, la fracción de la capacidad total utilizada hasta el punto de ruptura y la longitud del lecho no usado. Determine también la capacidad de saturación del carbón.

b) Si el tiempo de punto de ruptura necesario para una nueva columna es 6.0 h, ¿qué longitud total debe tener la nueva columna que se requiere?

DATOS DE CONCENTRACION DE AVANCE

| Tiempo, (h) | C/Co | Tiempo, (h) | C/Co |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5.5 | 0.658 |
| 3.5 | 0.002 | 6.0 | 0.903 |
| 4.0 | 0.030 | 6.2 | 0.933 |
| 4.5 | 0.155 | 6.5 | 0.975 |
| 5.0 | 0.396 | 6.8 | 0.993 |

- (20 PUNTOS) Una muestra de un material en forma de placa, poroso, manufacturado, de origen mineral se secó por ambos lados mediante la circulación tangencial de aire en un secador de laboratorio. La muestra era cuadrada de 0.3 m de lado, 6 mm de espesor; los lados estaban sellados. La velocidad del aire sobre la superficie fue de 3 m/s, su temperatura de bulbo seco fue 52 ºC y su temperatura de bulbo húmedo, 21 ºC. No hubo efectos por radiación. El sólido perdió humedad a una rapidez constante 7.5(x10-5) kg/s hasta que se alcanzó el contenido critico de humedad, 15% (base húmeda). En el periodo decreciente de la rapidez, la rapidez de evaporación decayó linealmente con el contenido de humedad hasta que la muestra se secó. La humedad en el equilibrio se puede despreciar. El peso seco de la plancha fue de 1.8 kg.

Calcule el tiempo para secar las hojas de este material de 0.6 por 1.2 m por 12 mm de espesor, por los dos lados, desde 25 hasta 2% de humedad (base húmeda); se utilizará aire a la temperatura de bulbo seco, 66 ºC, pero de la misma humedad absoluta; a una velocidad lineal sobre la hoja de 5 m/s. Supóngase que no hay cambio en la humedad critica al cambiar las condiciones de secado.