ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

| AÑO: | 2016 | PERIODO: | PRIMER TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | Termodinámica Química | PROFESORES: | Ing. Pablo Tejada Hinojosa |
| EVALUACIÓN: | TERCERA | FECHA: | 13 septiembre 2016 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….……………………PARALELO:…………

PRIMERA PARTE: TEORIA

- Concepto de Calor y Temperatura.

- Cuáles son las formas  de transferencia  de energía en un sistema cerrado?

- Diferencias entre vapor y gas.

- Enuncie la ley Cero de la Termodinámica.

- Enuncie la Primera Ley de la Termodinámica.

- Concepto de sistema abierto y cerrado.

- Concepto de equilibrio termodinámico.

- Enuncie la Ley de Stefan Boltzmann.

- El vapor de agua puede considerarse como un gas ideal?

- La aceleración gravitacional (g) es la misma en Quito y en Guayaquil?  . Sustente su respuesta.

- Por qué en una válvula de estrangulamiento el proceso es isoentálpico?

- Explique el enunciado de Kelvin/Plank y Clausius.

- Por qué el Ciclo de Carnot es ideal?

- Concepto de COP

- Cuáles son los procesos de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor?

- Concepto del principio de aumento de la Entropía.

- Diagrama T-S  y procesos para el Ciclo de Otto

- Diagrama T-S y procesos para el Ciclo Diesel

- Diagrama T-S y procesos para el Ciclo Stirling

- Diagrama T-S y procesos para el Ciclo Ericsson

- Diagrama T-S y procesos para el Ciclo Brayton

- Cuáles son los procesos del Ciclo ideal de Rankine?

- Cuáles métodos permite el aumento de la eficiencia del ciclo Rankine?

- Ventajas del proceso de recalentamiento del ciclo Rankine.

- Cuáles son los procesos de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor?

- Diagrama T-S y procesos para un ciclo de refrigeración de etapas múltiples.

- Concepto de Entropía

- Qué significa el área bajo la curva de un diagrama T-S?

- Cuáles son los principios del aire estándar, para los ciclos de potencia?

- En qué consiste un proceso de regeneración?

SEGUNDA PARTE: RESOLUCION DE PROBLEMAS		NOMBRE:

13 septiembre 2016

- Se tienen dos volúmenes de control: en el primero ingresa aire frío a 10ºC y P= 85 kPa y se calienta con una resistencia eléctrica de 60kW; en el transcurso de paso por este primer sistema abierto existe una pérdida de calor de 150 W. A la salida de este sistema el aire logra calentarse hasta 18ºC. Este caudal másico que sale del primer volumen de control ingresa al segundo volumen de control que va a ser sometido a un proceso de compresión desde la presión de salida del primer sistema hasta una presión de salida de 700 kPa. Calcular la potencia en HP que requiere el compresor si la temperatura de salida se estima estará en 430 K. Considerar que no existe pérdidas de calor. La respuesta es razonable?. Si no es así analizar la misma con un sustento ingenieril.

- En un Ciclo de Otto el primer proceso de compresión isoentrópico del aire se da entre 68 ºF y 110 kPa , el proceso se da con una relación de compresión de 8.5. En el segundo proceso de adición de calor incluye 750 kJ/kg.  De este ciclo calcular: a) las presiones y temperaturas en cada proceso . b) El trabajo neto. c) La eficiencia térmica.

Con las condiciones indicadas y calculadas para el ciclo Otto, es posible convertir este ciclo en un ciclo Diesel, manejando el proceso de adición de calor a la presión P2 constante? Realizar todos los cálculos solicitados para el ciclo Otto para el ciclo Diesel.

- En una central eléctrica de vapor que siempre ha operado en el ciclo Rankine a las siguientes condiciones: el vapor de agua entra a la turbina a 2.5 MPa y 400ºC ; el proceso de condensación se realiza a una presión de 100 kPa. En estas condiciones se tendrá una eficiencia a calcularse.   La empresa le solicita mejorar la eficiencia por cualquier método: reducción de la presión del condensador; sobrecalentamiento del vapor o incremento de la presión de la caldera.

Calcular la mejora de la eficiencia para los tres casos y cual sería su recomendación.

En el primer método: se deberá disminuir la presión teniendo 2 escenarios , a la mínima permitida.

En el segundo método: se deberá sobrecalentar el vapor a 500ºC.

En el tercer método, si la presión de la caldera se eleva a 10 MPa considerando que la temperatura de entrada  la turbina es la inicial (400ºC) es esto posible?

Para cada caso realizar los diagramas T-S

- Del ejemplo anterior se desea mejorar el ciclo de Rankine con recalentamiento; para esto se instalan 2 turbinas; en la primera o de alta presión ingresa el vapor a 10MPa y 500ºC, de la turbina de baja presión se condensa a 8 kPa . Como limitación técnica se sabe que el título de vapor a la salida de la turbina de baja presión debe ser del 91%. Determinar. A) La presión del proceso de recalentamiento . B) la eficiencia térmica del ciclo. Compare con las eficiencias sin recalentamiento sí como los títulos de vapor.

Considerar que el vapor se recalienta hasta la temperatura de entrada a la turbina de alta presión. C) Realizar el gráfico T-S.

- Un ciclo dual Otto-Diesel de aire estándar tiene una relación de 18 y una relación de cierre de admisión de 1,1. La relación de presiones durante el proceso de adición de calor a volumen constante es 1,1. Al principio de la compresión P1=90 kPa, T1 = 18ºC y V1=0,003 m3. Cuánta potencia producirá este ciclo cuando se ejecute 4000 veces por minuto. (Use calores específicos constantes a temperatura ambiente).

- Considere un ciclo Stirling ideal con aire como fluido de trabajo, ejecutado en un sistema de flujo estacionario. El aire esta  27ºC y 120 kPa al inicio del proceso de compresión isotérmica, durante el cual se rechazan 150 kJ/kg de calor. La transferencia de calor al aire ocurre a 1200 K. Calcular: a) la presión máxima en el ciclo. b) la producción neta de trabajo por unidad de masa de aire. c) la eficiencia térmica del ciclo.